МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет» Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра электронных вычислительных машин

Дневник

по производственной практике на ПАО «Кировский завод «Маяк», г. Киров

Выполнил студент группы ИВТ-31 	/Птахова А.М. /

Руководитель практики от ВятГУ 	/Караваева О.В./ Руководитель практики от предприятия 	/ Ермолаев А. О./

Киров 2022

| Дата | Вид деятельности |
| --- | --- |
| 06.09.2022 | Получение задания на практику |
| 07.09.2022 | Выполнение задания |
| 20.11.2022 | Подготовить и оформить отчет |

Введение

Производственная практика является неотъемлемой и важной частью учебного процесса. В ходе неё не только закрепляются теоретические знания, полученные во время обучения, но и отрабатываются необходимые практические умения для эффективной работы в профессиональной сфере, осваивается инструментарий для работы и взаимодействия в команде, оттачиваются коммуникативные навыки для общения с коллегами.

Данный документ представляет собой отчет по производственной практике, проходившей в период с 6 сентября по 27 ноября ПАО «Кировский завод «Маяк», г. Киров.

- Общие сведения о предприятии

ПАО «Кировский завод «Маяк» был создан 30 июля 1941 года.

Физический адрес: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, улица Молодой Гвардии, 67

Публичное акционерное общество (ПАО) — это общество, чьи акции и ценные бумаги, которые конвертируются в акции, публично размещаются или публично обращаются. То есть их можно свободно приобрести на рынке ценных бумаг.

Сегодня это крупное машиностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске товаров народного потребления.

- Описание выполненной работы

2.1.  Подключение элементов

Для того, чтобы подключить какой-нибудь элемент к плате нужно

- установить элемент на макетной плате

- добавить резистор, сопротивление которого вычислить по формуле

R = (Vps — Vdf) / If

Где Vps — напряжение источника питания (5В)

Vdf — падение напряжения на элементе

If — номинальный ток элемента

- подключить к питанию

- написать скетч для управления

2.1.1. Подключение светодиода

Vdf = 2 Вольта, If = 20 мА = 0.02 А=> R=150 Ом

Рисунок 1 – подключение светодиода к плате

Рисунок 2 – скетч для управления светодиодом

2.1.2. Подключение dip переключателя к плате

Для более наглядной демонстрации работы дип переключателя к выходам были подключены светодиоды. Их подключение было рассмотрено в предыдущем пункте.

Рисунок 3 – подключение dip переключателя

#define LED1 2

#define LED2 3

#define LED3 4

#define LED4 5

#define S1 10

#define S2 11

#define S3 12

#define S4 А0

int s1state;

int s2state;

int s3state;

int s4state;

void setup() {

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

pinMode(LED4, OUTPUT);

pinMode(S1, INPUT);

pinMode(S2, INPUT);

pinMode(S3, INPUT);

pinMode(S4, INPUT);

// setup serial port

Serial.begin(9600);

Serial.println("Serial port open");

}

Рисунок 4 – скетч для управления dip переключателем

void loop() {

s1state = digitalRead(S1);

digitalWrite(LED1, s1state);

s2state = digitalRead(S2);

digitalWrite(LED2, s2state);

s3state = digitalRead(S3);

digitalWrite(LED3, s3state);

s4state = digitalRead(S4);

digitalWrite(LED4, s4state);

Serial.print(s1state);

Serial.print(s2state);

Serial.print(s3state);

Serial.print(s4state);

Serial.println();

}

Рисунок 5 – скетч для работы с  dip переключателем продолжение

2.1.3. Подключение регистров

Подключать несколько одинаковых элементов непосредственно к плате может быть не очень рациональным решением, так как количество пинов на плате ограниченно. Для решения этой проблемы можно использовать регистры,  ко входам которых можно подсоединить элементы.

Рисунок 6 – подключение регистра к плате

const int latchPin=11;

const int dataPin=8;

const int clockPin= 13;

void setup()

{

pinMode(latchPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(latchPin, LOW);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 255);

digitalWrite(latchPin, HIGH);

delay(200);

}

Рисунок 7 – скетч для управления регистром

2.2. Создание каскада из регистров

Во время разработки устройства может возникнуть проблема, когда количество элементов, которые мы хотим подключить к регистру больше, чем количество входов этого регистра. Для решения этой проблемы можно создать каскад регистров.

2.3. Разработка устройства для автоматизированной проверки блоков релейной логики

2.3.1. Формирование требований к функционалу

Устройство автоматизированной проверки должно обладать следующим функционалом:

- выбор режима работы – проверка или диагностирование

- В режиме проверки 2 возможности – проверка и сброс

- установка состояний входов

- Чтение состояний выходов

- проверка состояний входов и выходов в соответствии заданному алгоритму

- выдача результатов о состоянии проверки

2.3.2. Выбор инструментов

Для реализации выбора режима диагностирования и возможностей проверки использовался 2 разрядный dip переключатель. Первый разряд – выбор режима. Второй разряд – проверка или сброс

Для установки состояний выходов в режиме диагностирования использовалось 2 8 разрядных dip переключателей. Их подключение к плате осуществлялось при помощи 2 сдвиговых регистров 165 серии

Для отображения состояний входов использовались 16 светодиодов, которые подключались к плате при помощи 2 сдвиговых регистров 595 серии.

Для отображения состояний проверки использовались 3 светодиода: зеленый, желтый и красный. Желтый загорался в тот момент, когда проверка или диагностирование запрещено. Зеленый – проверка прошла успешно. Красный – проверка выявила неисправности, устройство не исправно.

Для осуществления проверки были разработано устройство с 16 коммутируемыми цепями. Так как основной задачей было разработка устройства проверки, то разработка устройства для проверки не приводится.

2.3.3.  Разработка устройства

В результате было разработано устройство автоматизированной проверки блоков релейной логики, электрическая схема которого представлена в приложении А.

Программа для управления схемой представлена в приложении Б.

3. Вывод

В ходе выполнения производственной практики были получены навыки  работы с конструктором Arduino для изготовления макетов устройств. Кроме того, были получены знания о применении регистров для увеличения числа входов. Все полученные навыки и знания были применены для разработки устройства автоматизированной проверки.

Приложение А

Схема разработанного устройства

Рисунок 8 –схема разработанного устройства

Приложение Б

Листинг кода

//установка соответствия между названием и номером пина

//595 регистр

int latchPin=12;

int clockPin=11;

int dataPin=13;

//165 регистр

uint8_t latchIn=7;

uint8_t clockIn=6;

uint8_t dataIn=5;

uint8_t clockEnableIn=4;

//настройки

int regim =3;

int number=1;

int ledRed=8;

int ledYellow=9;

int ledGreen=10;

int vcc=2; //проверка питания

int for_check=A1;

//инициализация

void setup() {

Serial.begin(9600); //подключение монитора порта

//установка пинов на вход или на выход

//led

pinMode(ledGreen, OUTPUT);

pinMode(ledRed, OUTPUT);

pinMode(ledYellow, OUTPUT);

//165

pinMode(latchIn, OUTPUT);

pinMode(clockIn, OUTPUT);

pinMode(dataIn, INPUT);

pinMode(clockEnableIn, OUTPUT);

//595

pinMode(latchPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

//настройки

pinMode(regim, INPUT);

pinMode(vcc, INPUT);

pinMode(for_check, INPUT);

//начальная установка

digitalWrite(latchPin, LOW);//установить защелку, начать передавать бит

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // сигнализировать, что больше не надо считывать

}

//функция диагностики

void diagnostic()

{

//записывание

digitalWrite(latchPin, LOW);//установить защелку, начать передавать бит

//сдвинуть байт данных по одному биту за раз, записывая на вывод данных

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

//так как 16 разрядов - 2 байта, поэтому 2 функции

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // сигнализировать, что больше не надо считывать

//устанавить защелку, чтобы захватить состояния выходов

digitalWrite(latchIn, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(latchIn, HIGH);

delayMicroseconds(5);

//считывание

digitalWrite(clockIn, HIGH); //без этого не считывает последний бит

digitalWrite(clockEnableIn, LOW); //установить запись, начать считывать бит

//сдвигаем байт данных по одному за раз, записывая на ввод данных

uint8_t in1=shiftIn(dataIn, clockIn, LSBFIRST);

uint8_t in2=shiftIn(dataIn, clockIn, LSBFIRST);

digitalWrite(clockEnableIn, HIGH); //сигнализировать, что больше не надо считывать

//вывод в монитор порта

Serial.println(in1, DEC);

Serial.println(in2,DEC);

Serial.print('\n');

//записывание

digitalWrite(latchPin, LOW);//установить защелку, начать передавать бит

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, in2);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, in1);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // сигнализировать, что больше не надо считывать

delay(10);

}

//функция проверки устройства

void check(byte data, uint8_t *in1, uint8_t *in2)

{

//записывание

digitalWrite(latchPin, LOW);//установить защелку, начать передавать бит

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, data);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, data);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // сигнализировать, что больше не надо считывать

//устанавить защелку, чтобы захватить состояния выходов

digitalWrite(latchIn, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(latchIn, HIGH);

delayMicroseconds(5);

//считывание

digitalWrite(clockIn, HIGH); //без этого не считывает последний бит

digitalWrite(clockEnableIn, LOW); //устанавить запись, начать считывать бит

*in1=shiftIn(dataIn, clockIn, LSBFIRST);

*in2=shiftIn(dataIn, clockIn, LSBFIRST);

digitalWrite(clockEnableIn, HIGH); //сигнализировать, что больше не надо считывать

}

//функция проверки состояний переключателя в режиме проверки

void check_begining(uint8_t *in1, uint8_t *in2)

{

//устанавливаем защелку, чтобы захватить состояния выходов

digitalWrite(latchIn, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(latchIn, HIGH);

delayMicroseconds(5);

//считывание

digitalWrite(clockIn, HIGH); //без этого не считывает последний бит

digitalWrite(clockEnableIn, LOW); //установить запись, начать считывать бит

*in1=shiftIn(dataIn, clockIn, LSBFIRST);

*in2=shiftIn(dataIn, clockIn, LSBFIRST);

digitalWrite(clockEnableIn, HIGH); //сигнализировать, что больше не надо считывать

}

//основная программа

void loop() {

uint8_t in1;

uint8_t in2;

int s1=digitalRead(regim);  //считывание состояние переключателя режима

int s2=digitalRead(vcc);  // считывание состояние питания

int s3=digitalRead(for_check);  //считываем состояние переключателя проверки

if (s1==0) //режим диагностики

{

if (s2==0) //не подключено проверяемое устройство

{

digitalWrite(ledRed, LOW);// все диоды потушить

digitalWrite(ledYellow, LOW);

digitalWrite(ledGreen, LOW);

diagnostic();  //диагностика

}

else  //проверяемое устройство подключено

{

digitalWrite(ledRed, LOW);

digitalWrite(ledYellow, HIGH); //зажечь желтый диод - диагностика не возможна

digitalWrite(ledGreen, LOW);

}

number=1; //номер проверки =1

}

else //режим проверки

{

//подать нули на входы

digitalWrite(latchPin, LOW);//установить защелку, начать передавать бит

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // сигнализировать, что больше не надо считывать

check_begining(&in1, &in2); //проверить все ли переключатели, задающие выходы в режиме диагностики, выключены

Serial.println(in1, DEC);

Serial.println(in2,DEC);

Serial.print('\n');

delay(1000);

if ((in1!=0 ||in2!=0) && number==1 || s2==0 ) //переключатели не выключены в момент первой проверки или проверяемое устройство не подключено

{

digitalWrite(ledYellow, HIGH); //зажечь желтый диод - проверка не возможна

}

else //всё норм

{

if (s3==1)//начать проверку

{

switch(number) //номер проверки

{

case 1:

{

digitalWrite(ledGreen, LOW);

digitalWrite(ledYellow, LOW);

digitalWrite(ledGreen, LOW);

check(0, &in1, &in2);//проверка

//вывод в монитор порта

Serial.println(in1, DEC);

Serial.println(in2,DEC);

Serial.print('\n');

if (in1==0 && in2==0)//сравнить полученные значения с эталонными

{

digitalWrite(ledGreen, HIGH); //проверка прошла

number++; //следующая проверка

} //if

else

{

digitalWrite(ledRed, HIGH);//не исправно

number=5;//заканчиваем проверку

}//else

delay(1000);

break;

}//1

case 2:

{

digitalWrite(ledGreen, LOW);

digitalWrite(ledYellow, LOW);

digitalWrite(ledGreen, LOW);

delay(1000);

check(51, &in1, &in2);//проверка

//вывод в монитор порта

Serial.println(in1, DEC);

Serial.println(in2,DEC);

Serial.print('\n');

if (in1==51 && in2==51 )

{

digitalWrite(ledGreen, HIGH);

number++;

} //if

else

{

digitalWrite(ledRed, HIGH);

number=5;

}//else

delay(1000);

break;

}//2

case 3:

{

digitalWrite(ledGreen, LOW);

digitalWrite(ledYellow, LOW);

digitalWrite(ledGreen, LOW);

delay(1000);

check(204, &in1, &in2);//проверка

//вывод в монитор порта

Serial.println(in1, DEC);

Serial.println(in2,DEC);

Serial.print('\n');

if (in1==136 && in2==136 )

{

digitalWrite(ledGreen, HIGH);

number++;

} //if

else

{

digitalWrite(ledRed, HIGH);

number=5;

}//else

delay(1000);

break;

}//3

case 4:

{

digitalWrite(ledGreen, LOW);

digitalWrite(ledYellow, LOW);

digitalWrite(ledGreen, LOW);

delay(1000);

check(255, &in1, &in2);//проверка

//вывод в монитор порта

Serial.println(in1, DEC);

Serial.println(in2,DEC);

Serial.print('\n');

if (in1==221 && in2==221 )

{

digitalWrite(ledGreen, HIGH);

number++;

} //if

else

{

digitalWrite(ledRed, HIGH);

number=5;

}//else

delay(1000);

break;

}

default:

{

//записывание

digitalWrite(latchPin, LOW);//установить защелку, начинать передавать бит

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0); //сброс входов

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // сигнализировать, что больше не надо считывать

break;

}

}//switch

} // готовы к проверке

else //сброс

{

number=1;

digitalWrite(ledGreen, LOW);

digitalWrite(ledYellow, LOW);

digitalWrite(ledRed, LOW);

}

}//питание

} // regim = check

}