МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите

Руководитель проекта

________/Караваева О.В./

(подпись)      (Ф.И.О)

«__»__________2023г.

Разработка программного продукта для создания тестов проверки блоков релейной логики

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Комплекс знаний бакалавра в области программного и аппаратного обеспечения вычислительной техники»

ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ

Разработал студент группы ИВТ-31    __________________/Птахова А.М./

Руководитель				    __________________/Караваева О.В./

Консультант				    _________________/Долженкова М.Л./

Работа защищена с оценкой      «____________»              _______________

(оценка)    			      (дата)

Члены комиссии	 			 _________________ /Долженкова М.Л. /

(подпись)

_________________ /Кошкин О.В./

(подпись)

_________________ /Чистяков Г.А./

(подпись)

_________________ /Чудинов А.А./

(подпись)

Киров 2023

РЕФЕРАТ

Птахова А.М.. Разработка программного продукта для создания тестов автоматизированной проверки блоков релейной логики. ТПЖА.09.03.01.487ПЗ: Курс. проект/ ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Караваева О.В. – Киров, 2023. - ПЗ 157с., 6 табл., 26 рис., 7 прил.

РЕЛЕЙНАЯ ЛОГИКА, ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ, КОМПИЛЯТОР, СРЕДА РАЗРАБОТКИ, ТЕСТИРОВАНИЕ

Программная модель, разработанная в рамках данного курсового проекта – продукт для написания тестов автоматизированной проверки блоков релейной логики.

В ходе выполнения курсового проекта был выполнен анализ проблемной области, проектирование и написание компилятора и среды разработки.

ГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	5

1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ	6

1.1. Обзор языков программирования	6

1.1.1. Ассемблер	6

1.1.2. С для Arduino	6

1.1.3. Scratch	7

1.2. Актуальность разработки	8

1.3. Техническое задание	8

1.3.1. Наименование системы	8

1.3.2. Краткая характеристика области применения	8

1.3.3. Цели создания	9

1.3.4. Требования к программе	9

1.3.5. Требования к программной документации	10

2. РАЗРАБОТКА КОМПИЛЯТОРА	11

2.1. Разработка структуры компилятора	11

2.2. Разработка анализаторов и генераторов	12

2.2.1. Разработка лексического анализатора	12

2.2.2. Разработка синтаксического анализатора	20

2.2.3. Семантический анализатор	38

2.2.4. Разработка генератора промежуточного кода	42

2.2.5. Разработка генератора кода	48

2.3. Описание поведения	54

2.4. Программная реализация	56

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Птахова А. М |  |  | Разработка программного продукта для создания тестов проверки блоков релейной логики | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Пров |  | Долженкова М. Л. |  |  |  |  |  |  | 3 | 157 |
| Реценз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	58

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение А	59

Приложение Б	72

Приложение В	73

Приложение Г	90

Приложение Д	100

Приложение Е	119

Приложение Ж	153

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Существует устройство для автоматизированной проверки блоков релейной логики, позволяющее подавать сигналы на входы проверяемого устройства и получать сигналы с его выходов. Результат о исправности или не исправности блока формируется за счет сравнения данных, полученных на его выходах с эталонными значениями. Основным недостатком разработанной модели было отсутствие возможности изменения программы проверки. Для решения данной проблемы возможно создание языка программирования, предоставляющего инструменты для написания программы тестов. Основной концепцией разрабатываемого языка является простота, позволяющая писать программы тестов, не имея большого опыта в программировании.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ

На первом этапе работы было произведено сравнение существующих языков программирования для микроконтроллеров, выявлены их достоинства и недостатки. На основе анализа было сформировано техническое задание.

1.1. Обзор языков программирования

1.1.1. Ассемблер

Команды языка программирования - инструкции процессора. Каждая команда состоит из названия операции и операндов, к которым будет применена выбранная операция. Операндами могут являться как регистры, так и числа.

Так как любая команда подразумевает взаимодействие с регистрами, то пользователю необходимо обладать знаниями об архитектуре процессора для написания корректно работающей программы. Кроме того, необходимо иметь опыт написания программ на языках низкого уровня, так как они имеют ряд особенностей: наличие команды переходов для возможности организации циклов и ветвлений; наличие типов данных и т.д.

С другой стороны, приближенность команд к инструкциям процессора позволяет создавать компактные и эффективные исполняемые модули. Это достигается за счет отсутствия приведения команд к инструкции, выполняемой процессором.  И как следствие, отсутствие избыточных или ненужных команд.

1.1.2. С для Arduino

| Предоставляет набор команд для взаимодействия с микроконтроллером. Каждая команда является функцией, описание которой скрыто от пользователя и подключается только в момент компиляции программы. Написание программы подразумевает вызов той или иной функции с передачей в нее параметров. Это значительно упрощает процесс программирования из-за чего |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

пользователем может быть человек, не имеющего опыт в программировании. Но опыт программирования все же должен быть, так как параметрами функции могут быть переменные, чей тип необходимо указывать. Кроме того, название программ на английском, что еще сильнее усложняет процесс программирования для русскоговорящего пользователя.

Основным недостатком такого подхода является отдаленность команд от инструкций процессора. Следовательно, при создании исполняемого модуля необходима трансляция всех выражений в эти инструкции. Из-за этого возникают избыточные команды, дублирующие друг друга команды, что сказывается на объеме исполняемого модуля.

1.1.3. Scratch

Синтаксические конструкции представляют собой визуальные блоки, которые можно последовательно соединять, тем самым задавая алгоритм работы микроконтроллера. Визуальные блоки имеют такой же принцип работы, как функции на С для Arduino, но параметры функции не имеют явной типизации. Это позволяет сделать написание кода доступным для людей, не имеющих опыта в программировании. Кроме того, синтаксические конструкции написаны на русском языке, что упрощает процесс программирования для русскоговорящего населения.

При создании исполняемого модуля все блоки сначала транслируются в команды на языке С, а после в команды процессора. Такая многоуровневая трансляция сказывается на скорости создания исполняемого модуля, на его компактности и эффективности.

Сравнение языков программирования представлено в таблице 1

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 1 – Сравнение языков программирования

|  | Ассемблер | С | Scratch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Поддержка русского языка | - | - | + |
| 2. Простота написания программы | - | + | + |
| 3. Компактность исполняемого модуля | + | - | - |
| 4. Эффективность исполняемого модуля | + | - | - |

1.2. Актуальность разработки

Существующие языки программирования имеют ряд преимуществ: поддержку русского языка, простоту написания программы, компактность исполняемого модуля и его эффективность. Но ни один из рассмотренных языков не содержит в себе все эти достоинства.

В результате было принято решение о разработке языка программирования, включающего в себя все преимущества рассмотренных языков.

1.3. Техническое задание

1.3.1. Наименование системы

Полное наименование системы: система для создания тестов автоматизированной проверки блоков релейной логики.

1.3.2. Краткая характеристика области применения

Продукт предназначен для возможности написания тестов автоматизированной проверки блоков релейной логики

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.3.3. Цели создания

Функциональным назначением программы является предоставление возможности написания тестов для устройства проверки блоков релейной логики.

Программа должна эксплуатироваться на ПК, установленных в кабинетах на предприятии. Особые требования к конечному пользователю не предъявляются.

1.3.4. Требования к программе

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

1) функции написания программы;

2) функции сохранения и открытия программы;

3) функции проверки исправности написанной программы;

4) функции компиляции программы в объектный код;

5) функции загрузки объектного кода в микроконтроллер

В состав технических средств должен входить ПК, включающий в себя:

32 или 64 разрядный процессор с тактовой частотой не меньше 1.0

ГГц;

2) дисплей;

3) не менее 1 Гб оперативной памяти;

4) не менее 100 мегабайт свободного дискового пространства;

5) клавиатура и мышь.

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены ОС Windows 7/8/10;

Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем по средствам графического интерфейса и предоставлять возможность выполнять наиболее часто используемые операции с помощью сочетаний клавиш на клавиатуре.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.3.5. Требования к программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

1) техническое задание;

2) руководство пользователя;

3) исходный код.

1.3.6. Стадии и этапы разработки

Разработка должна быть приведена в 3 стадии:

1) разработка технического задания;

2) проектирование;

3) внедрение.

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, согласования и разработки технического задания.

На стадии проектирования необходимо выполнить следующие этапы:

1) разработка программы;

2) разработка программной документации;

3) испытание программы.

На этапе внедрения выполняется передача программы заказчику.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2. РАЗРАБОТКА КОМПИЛЯТОРА

На данном этапе работы необходимо в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании разработать структуру компилятора, выполнить разработку соответствующего анализатора или генератора для каждого из этапов компиляции, рассмотреть поведение компилятора в контексте времени и на основании этого произвести программную реализацию компилятора.

2.1. Разработка структуры компилятора

Для обеспечения трансляции исходного кода в исполняемый модуль разработана структура компилятора, представляющая собой диаграмму прецедентов. Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

Инициализатором трансляции исходного кода является компилятор, передающий управление лексическому анализатору.

| В свою очередь лексический анализатор выполняет формирование токенов за счет выделения слова из текста программы, определения его типа и |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

записи этих данных в структуру. Во время выполнения может возникнуть ошибка при некорректно введенном слове.

Действие «ошибка» инициализирует анализатор исключений.

Синтаксический анализатор может выполнять действие построения дерева разбора, но только в том случае, если до этого было произведено разбиение текста программа на массив токенов. Построение дерева выполняется по разработанной грамматике. Следовательно, при несоответствии анализируемого токена с тем, который задан грамматикой выполняется формирование ошибки.

Семантический анализатор инициализирует действие сравнения с таблицей имен, которое включает в себя создание таблицы имен и построение дерева разбора.

Генерация промежуточного кода выполняет формирование промежуточного кода, которое включает в себя этап синтаксического и лексического анализатора.

Генератор промежуточного может выполнять действие перевода команды в 16-ричный формат. Данное действие включает в себя предыдущие этапы компиляции.

2.2. Разработка анализаторов и генераторов

2.2.1. Разработка лексического анализатора

Во входном тексте программы возможно использование следующих элементов:

- Идентификаторы или имена переменных

- Числа

- Знаки сравнения

- Разделители

- Скобки

- Ключевые слова

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Для выделения этих элементов, проверку их на корректность необходимо выполнить описание поведения лексического анализатора, выполнить программную реализацию и провести тестирование.

2.2.1.1. Разработка структуры лексического анализатора

В качестве структуры лексического анализатора была выбрана диаграмма переходов состояний, так как при помощи ее состояний можно представлять различные ситуации, которые могут возникнуть в процессе сканирования входного текста.

Если в начале разбора нового входного слова встречается цифра, причем она может быть представлена в 16-чном формате, то происходит запись символа в буфер и переход в состояние «число». В этом состоянии происходит дальнейшее сканирование текста и проверка новых символ на соответствие цифре. В случае непрохождения проверки, происходит переход в состояние «ошибка». Проверка и запись в буфер продолжается до тех пор, пока не встретиться разделитель. После происходит создание токена, очистка буфера и переход в начальное состояние. Диаграмма переходов состояний для распознавания числа представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма переходов состояний для распознавания числа

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Правильной числовой последовательностью можно считать следующие примеры:

- 856

- AFF

Неправильным примером числовой последовательности является:

- 8ва24

Если при распознавании нового слова встретилась буква, то происходит запись символа в буфер и переход в состояние «слово» с последующим сканированием текста программы и запись в буфер до момента обнаружения символа – разделителя. Далее полученный буфер сравнивается со списком ключевых слов, если находится соответствие, то создается токен с указанием «ключевое слово» в качестве типа или «лев_скобка» и «прав_скобка» для слов «н» и «к» соответственно. Если же соответствие не найдено, то создается токен с типом идентификатор. Очистка буфера и переход в начальное состояние. Диаграмма переходов состояний представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма переходов для распознавания слова

Примеры определения типов следующие:

- определить – ключевое слово

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

- н – лев_скобка

- опред - идентификатор

При обнаружении разделителя происходит создание токена с указанием его типа в качестве типа.

Примеры символов и их типы могут быть следующие:

- “ - ” - минус

- “ * ” - звезда

В случае получения символов  “ ( ”  или “ ) ” создаются токены с типом прав_скобка и лев_скобка соответственно.

Если при сканировании встречается символ “=” или “!”, то происходит запись в буфер и переход в состояние «разделитель». В нем происходит запись в буфер до момента, пока не входной символ не будет являться числом, или буквой, или пробелом. В этом случае происходит анализ содержимого буфера, если там хранится “=”, то создается токен с типом присваивания. Если же содержимым является “ != ” или “==”, то токен имеет тип сравнение. В любом другом случае происходит переход в состояние «ошибка». Диаграмма переходов состояний представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Диаграмма переходов для распознавания разделителя

Неправильными вариантами последовательности могут служить следующие примеры:

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

- !в

- ===

В состоянии ошибка бросается исключение, в котором указывается лексема, в которой обнаружена ошибка и № строки, в которой она допущена.

Общая диаграмма переходов состояний представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Диаграмма переходов общая

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2.1.2. Программная реализация

В ходе выполнения программной реализации было произведено кодирование автомата для распознавания лексем, заданного диаграммой переходов состояний.

В качестве состояний автомата был создан класс перечислений States, в котором указаны названия состояний. Данный класс представляет собой ограниченный список идентификаторов, что позволяет выполнять быстрые переходы между ними.  Программный код класса States представлен ниже:

enum class States // состояния автомата

{

S, //начальное

NUM, // число

DLM, //разделитель

WORD, //слово

ER, // ошибка

FIN, //конечное

};

Такой же класс был разработан для определения типа токена. Его программный код представлен ниже:

enum class token_type

{

ID, //переменная

NUMBER, //число

KEY_WORD, //ключевое слово

DLM, // ,  ;

ASSGN, // =

COM, // != == > <

LPAR,  // ( н

RPAR, // ) к

PAR, // "

MINUS, // -

PLUS,

METKA, // <name>:

OR,

AND,

NOT,

STAR,

SHIFT, // << >>

DIV,

};

| Для определения является ли символ разделителем был создан массив, в котором описаны все разделители, которые могут встретиться в тексте |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

18

программы, а также функция, проверяющая наличие символа в массиве разделителей. Их программная реализация представлена ниже:

char delimetr[] { '(', ')', ';', ' ', '-', '\n', '=', ':', '>', '<', '\t', '/', ',',

'!', '+', '*'};

bool isDelimetr(char symbol)

{

bool exists = find(begin(delimetr), end(delimetr), symbol) != end(delimetr);

if (exists) return true;

else return false;

}

Программная реализация конечного автомата для распознавания числа следующая:

для каждого символа строки:

{

выбор (состояние):

{

состояние:: начальное:

{

если (символ – число)

{

запись в буфер;

состояние: = число;

}

}

состояние:: число:

{

если (символ – число)

{

запись в буфер;

состояние: = число;

}

иначе

{

если (символ – RD)

{

создать токен число;

}

Иначе

{

состояние:= ошибка;

}

}

}

состояние:: ошибка:

{

выдать сообщение об ошибке;

очистить буфер; } }}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Полностью листинг программы лексического анализатора представлен в приложении А.

2.2.1.3. Тестирование

Тестирование по методу белого ящика представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Тестирование методом белого ящика

| Операция | Тест | Ожидаемый рез-т | Фактический рез-т | Рез-т проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод 10 числа | 98 (в) | Type: NUMBER | Type: NUMBER | Успешно |
|  | 8к (н\в) | Ошибка 8к | Ошибка 8к | Успешно |
| Ввод 16 числа | 08FF (в) | Type: NUMBER | Type: NUMBER | Успешно |
|  | 08ff (н\в) | Ошибка 08f | Ошибка 08f | Успешно |
|  | 08АА (н\в) | Ошибка 08А | Ошибка 08А | Успешно |
| Ввод имени | С_рег (в) | Type: ID | Type: ID | Успешно |
|  | 2имя (в) | Ошибка 2и | Ошибка 2и | Успешно |
| Ввод унарной операции | 8 – 7 (в) | Type: MINUS | Type: MINUS | Успешно |
|  | 8 % 7 (в) | Ошибка % | Ошибка % | Успешно |
| Ввод двойной операции | 8 << 7 (в) | Type: SHIFT | Type: SHIFT | Успешно |
|  | 8 <+ 7 (н\в) | Ошибка <+ | Ошибка <+ | Успешно |
| Ввод скобок | ( (в) | Type: LPAR | Type: LPAR | Успешно |
|  | { (н\в) | Ошибка { | Ошибка { | Успешно |
| Ввод ключевых слов | Определить (в) | Type: KEY_WORD | Type: KEY_WORD | Успешно |
|  | Опрделить (н\в) | Type: ID | Type: ID | Успешно |

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2.2. Разработка синтаксического анализатора

На данном этапе работ необходимо разработать грамматику в соответствии с формой Бекуса – Наура, разработать алгоритм построения дерева разбора, выполнить программную реализацию и провести тестирование.

2.2.2.1. Разработка грамматики

Для создания грамматики необходимо задать четверку:

G={N, T, P, S}, где

N – множество нетерминальных символов. В разрабатываемой грамматике оно представлено следующим образом:

N = {code, define, proc, macros, preproc, parametr, name, value, proc_code, proc, operation, action, if_statment, else_statment, op, if_code, else_code, op2, op3, condition, first_cond, metka}

T – множество терминальных символов. Совпадает с алфавитом языка, задаваемого грамматикой, имеет следующий вид:

T = {определить, н, к, идентификатор, число, И, ИЛИ, НЕ, *, - , + , / , >>, <<, вернуть, переход, если, иначе, конец, (, ), ==, !=}

P – конечное множество правил порождения. Подробное описание их создания приведено ниже:

Исходный код программы представляет собой функции и директивы препроцессора. Последние определяется за счет ключевого слова «определить». Грамматика для определения функций и директив имеет следующий вид:

<code> := определить <define> | <proc>

Но так как в программе может быть функция и процедура вместе, не одна директива и/или не одна функция, то следует доработать грамматику и тогда она примет следующий вид:

<code> := определить <define> <code> | <proc> <code> | e

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Такое правило означает, что символ <code> может заменяться на одну из последовательностей в зависимости от типа и значения текущего токена. То есть при значении токена равному «определить» происходит выбор последовательности, связанной с разбором директивы препроцессора. После разбора <define> происходит переход к следующему символу последовательности, так как он равен <code>, то снова происходит выбор последовательности. В случае, если токенов больше нет, то нетерминальный символ заменяется на e, обозначающий пустую последовательность и символизирующую окончание раскрытия нетерминального символа <code>.

В свою очередь нетерминальный символ <define>, отвечает за разбор директивы подстановки. Как известно, директива подстановки состоит из 2х частей: макроса и части, которая будет подставлена во время компиляции. Для простоты назовем последнюю препроцессором. Тогда грамматика для разбора директивы препроцессора будет следующей:

<define> := <macros> н <preproc> к

Макросом, как правило, является переменная или функция c параметрами. Но в любом из этих случаев сначала всегда идет идентификатор, а потом могут идти параметры, которые указываются в скобках, если это функция. Тогда грамматика для разбора будет выглядеть так:

<macros>:= <name> | <name> ( <parametr>

Грамматика для идентификатора имеет вид:

<name> := идентификатор

Что касается параметров, то их либо нет и тогда скобок не будет, либо их один и больше. В последнем случае скобки обязательно будут присутствовать. Это в значительной степени упрощает разработку грамматики для определения параметров и выглядит она так:

<parametr> := <value>  | <value><parametr> | )

<value> := идентификатор | число

| Как можно заметить, <value> и <name> отличаются лишь тем, что в первом дополнительно есть определение числа. Это было сделано с целью |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

исключить лишнюю проверку на правильность введенных данных. То есть <name> применяется там, где должно быть только имя: имя переменной, которой присваивают значение; имя функции и т.д. А <value> используется там, где допустимо использование чисел. Например, при описании параметров.

В разрабатываем языке препроцессором может являться число, причем число может быть отрицательным, поэтому грамматика такая:

<preproc> := -<value> | <value>

Как было описано выше, программа может состоять из функций и для ее определения использовался символ <proc>. Так же, было отмечено, что функции могут иметь параметры. Кроме того, стоит помнить, что любая функция должна иметь реализацию, то есть тело. Учитывая это все, получается следующая грамматика:

<proc>:=<name> н <proc_code> | <name> (<parametr> н  <proc_code>

Что касается тела функции, то оно состоит из различных операций:

<proc_code> := <operation> к | <operation><proc_code>

Так как количество операций, выполняющихся внутри функции может быть различным, то наиболее логичным вариантом для определения всех внутренних операций будет «отлов» конца тела функции, задаваемого скобкой «к». В случае, когда конец был обнаружен происходит завершение обработки кода процедуры и управление передается в последовательность, которая содержала <proc_code> для дальнейшего разбора.

Операции, поддерживаемые языком следующие: арифметические (сложение, вычитание, сдвиги, деление, умножение), условие, переход, метка и выход из подпрограммы (конец), присваивание. Следовательно, грамматика разбора для операций следующая:

<operation>:=<action> | <metka> | вернуть | переход <name>| конец | если <if_statment> | иначе <else_statment>

<action>:= <name> | <name> (<operation> | <name> () | <name> = <value>| <name>=<name>() | <name>=<name>(<parametr>| <name> <op> <value>

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

<op>:=И | ИЛИ | НЕ | * | - | + | / | >> | <<

Далее, будет разработана грамматика условия. В простом случае условный оператор формируется из самого условия, которое записывается в скобках, а потом следует код, который будет выполняться при выполнении заданного условия.

<if_statment> := ( <condition> н <if_code>

Условие может быть простым, то есть состоять из сравнения 2х операндов, а может быть составным, то есть состоять из сравнения нескольких операндов. В разрабатываем языке составные условия представляют собой логическое сравнение простых условий между собой.

Например,  (a==b  И a!=c).

Тогда грамматика будет иметь следующий вид:

<condition> := <first_cond> <op2><condition> | <first_cond>

<first_cond> := <name> <op3><value>

<op2>:= И | ИЛИ

<op3>:= И | ИЛИ | == | !=

Что касается части для невыполнения условия, то ее грамматика:

<else_statment> :=  н <else_code>

<if_code> и <else_code> определяет операции, происходящие внутри условия, грамматика построена по принципу <proc_code>.

Стоит отметить, что <else_statment> и <if_statment> были вынесены в разные последовательности одного правила для возможности осуществления вложенных условий.

Правила перехода в общем виде представлены в приложении Б.

S – начальное состояние, с которого начинается разбор, задается нетерминальным символом. В разрабатываемой грамматике – code.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2.2.2. Разработка алгоритма построения дерева разбора

Результатом выполнения синтаксического разбора является построение дерева разбора, для его построения необходимо разработать соответствующий алгоритм. Схема алгоритма представлена на рисунках 6 – 14.

Дополнительно стоит отметить, что для наглядности схемы было принято решение об объединение действия «создать new_node» для всех процедур и операций. В действительности же для каждой процедуры и операции будет создаваться свой new_node, отличающийся типом создаваемого узла.

Рисунок 6 – Схема алгоритма, часть 1

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 7 – Схема алгоритма, часть 2

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 8 – Схема алгоритма, часть 3

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 9 – Схема алгоритма, часть 4

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 10 – Схема алгоритма, часть 5

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 11 – Схема алгоритма, часть 6

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 12 – Схема алгоритма, часть 7

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 13 – Схема алгоритма, часть 8

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 14 – Схема алгоритма, часть 9

2.2.2.3. Программная реализация

| Для построения дерева разбора использовался стандартный алгоритм рекурсивного спуска. Как было отмечено выше для каждого узла выполняется |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

действие «создать new_node». В свою очередь new_node является экземпляром класса node. Реализация класса node представлена ниже:

class node

{

private:

string value;

node_type type;

node* operand1;

node* operand2;

public:

node(node_type type, const string& value = "",

node* operand1 = nullptr, node* operand2 = nullptr)

{

this->type = type;

this->value = value;

this->operand1 = operand1;

this->operand2 = operand2;

}

};

Для построения дерева был разработан класс AST, экземпляр которого создавался в классе лексического анализатора, Parser, и вызывал функцию code. Диаграмма классов представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Диаграмма классов

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Класс node описывает узел синтаксического дерева. Каждый узел может обладать типом, значением и ссылками на 2 дочерних узла. Все эти параметры имеют режим доступа «private». Также стоит отметить, что обязательным параметром для узла является только тип, остальных параметров может и не быть, именно поэтому в конструкторе остальные параметры заданы, как параметры по умолчанию.

Классы node1 и node2 являются наследниками класса node, создающиеся для использования в классах ast и parser соответственно.

В свою очередь класс ast реализует проход по дереву для отображения всех его узлов. Следовательно, класс ast является контейнером для экземпляров класса node, а отношение между ними – агрегация.

Класс parser необходим для формирования дерева разбора. Во время прохода по лексемам создаются узлы при помощи класса node. Они в свою очередь помещаются в структуру дерево. Следовательно, связь между node2 и parser – агрегация.

Отношение между ast и parser – композиция, потому что класс ast не будет сформирован, а его методы не будут использованы, если класс parser до это был уничтожен.

Пример работы синтаксического анализатора представлен на рисунках 16 -17.

Рисунок 16 – Исходный код программы

Рисунок 17 – Дерево разбора

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2.2.4. Тестирование

Тестирование по методу черного ящика приведено в таблице 3.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 3 – Тестирование по методу черного ящика

| Операция | Тест | Ожидаемый рез-т | Фактический рез-т | Рез-т проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директива переменной | определить пинДиод н 8 к | Node::DEFINE | Node::DEFINE | Успешно |
|  | определить н 8 к | Ожидалось имя | Ожидалось имя | Успешно |
|  | определить пинДиод 8 к | Ожидалось «н» | Ожидалось «н» | Успешно |
|  | определить пинДиод н к | Ожидалось значение | Ожидалось значение | Успешно |
|  | определить пинДиод н 8 | Ожидалось «к» | Ожидалось «к» | Успешно |
| Директива функции | определить пинРег(пин) н -пин_рег к | Node::DEFINE | Node::DEFINE | Успешно |
|  | определить пинРег() н -пин_рег к | Ожидались параметры | Ожидались параметры | Успешно |
|  | определить пинРег пин) н -пин_рег к | Ожидалось «н» | Ожидалось «н» | Успешно |
|  | определить пинРег(пин н -пин_рег к | Ожидалось «)» | Ожидалось «)» | Успешно |

Таблица 3 - Продолжение

| Тело функции | Главная н a=6; к | Node::PROC | Node::PROC | Успешно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главная(пин) н а=6; к | Node::PROC | Node::PROC | Успешно |
|  | Главная () н а=6; к | Ожидалось значение | Ожидалось значение | Успешно |
|  | Главная пин) н а=6; к | Ожидалось «н» | Ожидалось «н» | Успешно |
|  | Главная а=6; к | Ожидалось «н» | Ожидалось «н» | Успешно |
|  | Главная н к | Ожидалось описание | Ожидалось описание | Успешно |
| Ввод операции | а = 6; | Node::ASSGN | Node::ASSGN | Успешно |
|  | a = 6 | Ожидалось «;» | Ожидалось «;» | Успешно |
| Условный оператор | Если ( а==5) н а+1; к | Node::IF | Node::IF | Успешно |
|  | Если ( а==5) н а+1; к иначе н а-1; к | Node:: IF, ELSE | Node::IF, ELSE | Успешно |
|  | иначе н а-1; к | Нет «если» | Нет «если» | Успешно |
|  | Если ф == 5) | Ожидалось «(« | Ожидалось «(« | Успешно |
|  | Если ( ф == 5 | Ожидалось «)» | Ожидалось «)» | Успешно |
|  | Если ( ф == 5) а+1; к | Ожидалось «н» | Ожидалось «н» | Успешно |
|  | Если (ф == 5) н а+1; | Ожидалось «к» | Ожидалось «к» | Успешно |
|  | Если ( ф == 5) н к | Ожидалось описание | Ожидалось описание | Успешно |

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

39

Таблица 3 - Продолжение

| Условие | а != 5 | Node::COND | Node::COND | Успешно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a != 5 И б == 2 | Node::COND | Node::COND | Успешно |
|  | a != 5 == б != 2 | «==» недопустимо | «==» недопустимо | Успешно |
|  | а = 5 | «=» недопустимо | «=» недопустимо | Успешно |
|  | а == 5 И в | н\в кол-во | н\в кол-во | Успешно |
| Вложенный условный оператор | Если ( а == 5) н если ( а == 4) н а + 1; к к | Node:: IF | Node::IF | Успешно |
|  | Если ( а == 5) н если ( а == 4) н а + 1; к | Ожидалось «к» | Ожидалось «к» | Успешно |

2.2.3. Семантический анализатор

Данный этап вводится для осуществления контроля инициализации переменных, используемых в программе. Для выполнения этого действия необходимо разработать алгоритм, выполнить программную реализацию и провести тестирование.

2.2.3.1. Разработка алгоритма

В разрабатываемом языке инициализацией переменной является связывание переменной с номером порта на плате Arduino через создание директивы препроцессора, а также присваивание переменной какого-то значения. Для упрощения дальнейшей разработки было принято решение о записи номера регистра в таблицу имен вместе с переменной присваивания. Номер регистра определяется свободно доступными регистрами и увеличивается каждый раз, когда происходит присваивание. Тогда проверка инициализации необходима только в параметрах и условиях. Схема алгоритма представлена на рисунке 18.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 18 – Схема алгоритма семантического анализатора

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Первоначально необходимо определить тип узла. Если тип равен «define» или «assgn», происходит запись имени переменной в таблицу имен, имеющую структуру, представленную на рисунке 19.

Рисунок 19 – Структура таблицы имен

Как можно заметить, запись переменной в таблицу имен осуществляется при помощи создания элемента из 2х полей. В первом поле указывается имя переменной, а во втором – номер порта (значение), в случае если это директива или номер регистра, если тип рассматриваемого узла равен операции присваивания.

Если же тип равен «cond» или «parametr», то необходимо найти переменную и сравнить ее с таблицей имен. Для ее нахождения необходимо определить узел с типом ID. Сравнение с таблицей имен подразумевает поиск имени в таблице.

2.2.3.2. Программная реализация

В разрабатываемом языке инициализация переменной должна происходить до момента ее использования через директиву или во время ее использования в операции присваивания. Такого порядка следования можно достичь за счет использования алгоритма рекурсивного обхода дерева разбора. Кроме того, использование дерева разбора позволяет обращаться напрямую к узлам для получения значений, так как порядок узлов известен.

Например, для получения значения имени макроса возможно следующее обращение:

node* macros = current_node->operand1;

string name_macros = macros->operand1->value;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Для возможности создания директивы и таблицы имен были разработаны соответствующие классы.  Диаграмма классов представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Диаграмма классов семантического анализатора

Класс define_table является таблицей имен, сохраняющий экземпляры класса def в массив при помощи метода push_defs. Для демонстрации этой зависимости использовалось отношение агрегации между классами.

Что касается класса def, то он разрабатывался для хранения информации об одной переменной: имени и номера регистра или порта. Оба этих параметра имеют режим доступа «private». Для их получения были разработаны методы get.

Листинг программы, содержащий описание классов и алгоритм семантического анализа приведен в приложении В.

2.2.3.3. Тестирование

Тестирование по методу черного ящика приведено в таблице 4.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 4 – Тестирование методом черного ящика

| Операция | Тест | Ожидаемый рез-т | Фактический рез-т | Рез-т проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование переменной | определить пин н 8 к чтЦифр(пин); | Node::CALL | Node::CALL | Успешно |
|  | определить пин н 8 к чтЦифр(пин1); | Неизвестно пин1 | Неизвестно пин1 | Успешно |
|  | в = 5; если (в ==6) | Node::ASSGN, IF | Node::ASSGN, IF | Успешно |
|  | в = 5; если (г ==6) | Неизвестно г | Неизвестно г | Успешно |
| Кол-во параметров | чтЦифр(пин) | Node::CALL | Node::CALL | Успешно |
|  | чтЦифр() | Ожидались параметры | Ожидались параметры | Успешно |
|  | чтЦифр(пин, выс) | Н/в кол-во параметров | Н/в кол-во параметров | Успешно |
| Правильность параметров | пинРежим(пин, ВЫХ) | Node::PROC | Node::PROC | Успешно |
|  | пинРежим(пин, пин1) | Ожидалось «ВХ/ВЫХ» | Ожидалось «ВХ/ВЫХ» | Успешно |
|  | пинРежим(ВЫХ, ВЫХ) | Ожидалось имя пина | Ожидалось имя пина | Успешно |

2.2.4. Разработка генератора промежуточного кода

Для последовательности генерации исполняемого файла вводится дополнительный этап генерации промежуточного представления кода, который преобразует дерево синтаксического разбора в ассемблерные команды.  Кроме того, на данном этапе происходит присоединение пользовательских функций.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

На данном этапе работы необходимо описать присоединение пользовательских функций, разработать алгоритм генерации, выполнить программную реализацию и провести тестирование.

2.2.4.1. Присоединение пользовательских функций

Как было отмечено ранее, пользовательские функции имеют стандартное определение, то есть оно не изменяется ни при каких обстоятельствах. Следовательно, выполнять проверку на корректность их написание излишне. Именно поэтому их подключение было вынесено в этап генерации промежуточного кода.

Для подключения функций создается список, содержащий имена всех функций программы. Список имеет следующее содержание: вектора_прерыв, лин_конец, порт_вых, порт_вх, цифр_пин_порт, цифр_пин_маска, цифр_пин_таймер, иниц_конец, очичтка_неиниц_данных, нет_прерыв, вклТаймер, чтЦифр, запЦифр, пинРежим, микро, задержка, РегистрВых, РегистрВх, проверка, вектор_16, главная, конец, стоп.

Определение всех функций с комментариями, поясняющими назначение операций приведено в приложении Г.

В функцию «главная» упаковывается программа написанная пользователем.

2.2.4.2. Разработка алгоритма генерации

Схема алгоритма для генерации промежуточного кода представлена на рисунке 21.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 21 – Схема алгоритма генерации промежуточного кода

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Первоначально происходит определение типа токена. Если его тип равен EXPR или CALL, то создается new_triad, в которой в качестве параметров передается «call, <адрес начала функции>». Для повышения читаемости схемы алгоритма описание всех параметров было опущено, но описание основного параметра (адреса – для вызова функции, команды – для операции) оставлено. После определения типа происходит определение имени функции, это необходимо для того, чтобы подставить правильный адрес начала, а также для того, чтобы выполнить проверку на корректность. Так как EXPR возможен только в функциях, которые возвращают значение – чтЦифр и РегистрВх, то во всех остальных случаях ошибка. В случае с CALL все наоборот: функции не должны возвращать значение.

Дополнительно стоит отметить, что в функции РегистрВых происходит определение не всех параметров, а только того, который отвечает за данные. И для корректного отображения в команды ассемблера необходимо определить его тип: если тип – число, то команда ldi, иначе – команда mov.

Также в алгоритме был введен флаг for_param, необходимый для пропуска разбора параметров, относящихся к функции РегистрВых. Его использование обусловлено тем, что пропуск узла с данной функцией и ее потомками при обходе дерева невозможен, так как это приведет к усложнению разработки и отладки кода.

Продолжая описание разбора параметров, стоит отметить, что при попадании в этот узел первоначально происходит проверка на наличие ключевых слов (НИЗК, ВЫСОК и т.д.) и формирования соответствующей команды. Если же это не ключевое слово, то происходит попытка получить регистр параметра, через таблицу имен. Если такого параметра нет, то выдается ошибка, иначе происходит формирование команды с проверкой флага, о котором было написано выше. Если флаг установлен в состояние, позволяющее выполнить формирование команды, то в качестве параметров в команду передается полученный номер регистра или число, означающее номер порта.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Команда для операции ELSE_CODE – breq, так как в разрабатываемом языке допустимы лишь операции сравнения на равно или не равно. В качестве параметра передается число, означающее кол-во операций, выполняющихся в теле if.

2.2.4.3. Программная реализация

Для реализации алгоритма был выбран рекурсивный обход дерева разбора. Кроме того, при обходе необходимо выполнять проверку с таблицей имен для получения регистра адреса. В пункте про семантический анализ это было описано и реализовано. И в качестве минимизации времени выполнения программы было принято решение об объединении семантического анализа и генерацию промежуточного кода в одну функцию.

Что касается вычисления параметра для команды breq, то для решения этой задачи был создан массив, временно хранящий набор команд, с момента обнаружения узла условия до момента узла ELSE_CODE. Далее вычисляется размер списка, и передается в качестве параметра с командой breq.

Листинг программы приведен в приложении В.

Результатом выполнения данного этапа компиляции является 2 списка: имен функций и ассемблерных команд для главной функции. Они будут использованы на этапе генерации кода.

2.2.4.4. Тестирование

Тестирование по методу белого ящика с использованием стратегии перекрытия операторов приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Тестирование методом белого ящика

| Операция | Тест | Ожидаемый рез-т | Фактический рез-т | Рез-т проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вызов функции с возвращаемым значением | ЧтЦифр | Call 0x13c | Call 0x13c | Успешно |
|  | РегистрВых | Call 0x27a | Call 0x27a | Успешно |

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 5 - Продолжение

| Вызов функции без возвращаемого значения | запЦифр | Call 0x18e | Call 0x18e | Успешно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РегистрВых(12) | Call 0x24c, ldi 24, 12 | Call 0x24c, ldi 24, 12 | Успешно |
|  | РегистрВых(в) | Call 0x24c, mov 24, 8* | Call 0x24c, mov 24, 8 | Успешно |
|  | пинРежим | Call 0x1ea | Call 0x1ea | Успешно |
| Параметры | ВЫСОК | Ldi 22, 01 | Ldi 22, 01 | Успешно |
|  | ВХ | Ldi 22, 00 | Ldi 22, 00 | Успешно |
|  | For_param = true; number = -1; | Неизвестный параметр | Неизвестный параметр | Успешно |
|  | For_param = true; number = 1; | Ldi 24, 01 | Ldi 24, 01 | Успешно |

* - следует понимать, что 8 – порт, который был определен, как переменная «в», через директиву.

2.2.5. Разработка генератора кода

Последним этапом компиляции является генерация исполняемого кода за счет перевода ассемблерной команды в 16 формат и запись полученных цифр в файл hex формата. Для осуществления этих действий необходимо разработать соответствующие алгоритмы, описать формирование контрольной суммы, выполнить программную реализацию и провести тестирование.

2.2.5.1. Разработка алгоритмов

Для перевода ассемблерной команды необходимо разработать алгоритм преобразования. Кроме того, для записи чисел в файл также необходимо разработать алгоритм.

Алгоритм перевода ассемблерной команды в 16 формат представлен на рисунке 22.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 22 – Схема алгоритма перевода команды

Несмотря на то, что команды ассемблера имеют следующий вид: <название команды> <номера регистров>, в таком же порядке происходит вычисление 16-ричного формата, записывается команда справа налево, то есть сначала будет записан 16-ричный формат регистров, а потом номер команды.

Команда ldi выполняет запись числа в регистр. Для преобразования ее в 16-ричный формат необходимо получить первый операнд, отвечающий за номер регистра, вычесть из него 16, так как команда может работать только с РОН 16-31, полученный результат записать в строку. Далее получить второй операнд, преобразовать его в строку и записать в строку с первым регистром. Это и будет 1-ой частью 16-ричной команды. Вторая часть – е0 – код операции.

Аналогично для команды cpi. Единственное код операции – 30.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Что касается команды mov, то она подразумевает работу с 2мя регистрами. Следовательно, вычислять первую часть 16-чной команды необходимо вычитанием 16 из значения операндов и запись полученных значений в одну строку.

Для команд, содержащих непосредственный адрес в качестве параметров формирование 16-ричного кода происходит при помощи разделения адреса на символы и запись их в соответствующие поля в формате команды.

Дополнительно стоит отметить, что в арабской записи подлежат первые 16 бит команды. Если же формат команды представлен 32 разрядами, то справа налево запишется только одна часть.

Формат для преобразования команды call в 16-чный формат представлена на рисунке 23.

Рисунок 23 – Формат для преобразования команды call

В качестве примера будет рассмотрен вызов функции по адресу 0х18e. Первоначально происходит перевод адреса в 2СС -  000 0001 1000 1110. Первый нуль отбрасывается при формировании. Далее идет подстановка символов в формат команды:

1-ый байт: как можно заметить, тут отсутствует буква k. Это значит, никаких символов подставлять не надо.

2-ой байт: тут содержится одна буква k. Из адреса функции извлекается первый символ и записывается в формат.

0 | 00 0001 1000 1110

010k  0100

3-ий байт: 4 буквы k – из адреса извлекаются следующие 4 цифры.

00 00 | 01 1000 1110

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

kkkk  0000

4-ый байт: 1 буква k

0 | 1 1000 1110

111k  1110 и т.д.

Единственно, о чем стоит помнить, что при нехватке цифр в адресе функции в конец дописываются нули, которые дальше используются при формировании команды.

Результатом преобразования команды call 0x18e в 16-ричный формат является следующая последовательность: 0e 94 c7 00

Аналогичным образом будет происходить преобразование для команды breq. Единственное отличие будет заключатся в размерности команды.

Алгоритм записи значений в файл представлен на рисунке 24.

Рисунок 24 – Алгоритм записи значений в файл

| Сначала получаем команду, потом записываем ее в результирующую строку. Одновременно происходит подсчет кол-ва символов (байт) и |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 52 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

контрольной суммы. Если символов 16, то происходит запись результирующей строки в файл вместе с контрольной суммой. Далее происходит проверка на наличие команд. Если команд больше нет, то происходит запись содержимого результирующей строки и символа конца в файл.

Формат строки в hex фале представлен на рисунке 25.

Рисунок 25 – Формат строки в hex файле

NN – количество байт в данной строке

АААА – начальный адрес

СС – функциональное назначение строки

00 – в строке находятся данные для записи в память,

01 – последняя строка в файле,

02 – строка содержит начальный адрес сегмента памяти,

04 – строка содержит адрес в пределах сегмента памяти.

DD - данные

SS – контрольная сумма.

2.2.5.2. Контрольная сумма

Как было сказано ранее, при формировании hex файла в конец строки записывается контрольная сумма. В случае с созданием hex файла для прошивки МК контрольная сумма не подразумевает восстановление некорректных данных. Она служит лишь для проверки их правильности.

Алгоритм формирования контрольной суммы следующий:

- Строка разбивается на байты;

- Вычисляется сумма байтов;

- Полученная сумма инвертируется;

- К результату добавляется 1;

- Из полученного числа извлекают последние 2 цифры – контрольная сумма.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 53 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2.5.3. Программная реализация

Как было отмечено ранее, к моменту запуска генератора кода уже сформированы 2 списка, содержащих имена функций и ассемблерные команды для «главной» функции.

Реализация генерации исполняемого кода подразумевает проход по первому списку и запись набора 16-ричных команд в hex файл. Набор команд определяется именем функции. Это подразумевает, что все операции, содержащиеся в теле функции, были заранее переведены в 16-ричный формат и полученный набор цифр был «зарезервирован» за именем функции.

Если во время прохода по списку обнаружено, что имя функции «главная», то формирование 16-ричных команд происходит в соответствии с алгоритмом, описанном выше.

Для того, чтобы получить последние 2 цифры контрольной суммы она первоначально записывается в файл, потом считываются 2 последние цифры, дописываются в результирующую строку, которая потом записывается в исполняемый файл.

Листинг кода приведен в приложении Г.

2.2.5.4. Тестирование

Тестирование по методу белого ящика с использованием стратегии перекрытия операторов представлено в таблице 6.

Таблица 6 – Тестирование методом белого ящика

| Операция | Тест | Ожидаемый рез-т | Фактический рез-т | Рез-т проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ldi | Ldi 24, 4 | 84 | 84 | Успешно |
|  | Ldi 24, 12 | 8c | 8c | Успешно |

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 54 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 6 - Продолжение

| call | 398 | 0e 94 c7 00 | 0e 94 c7 00 | Успешно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 490 | 0e 94 f5 00 | 0e 94 f5 00 | Успешно |
|  | 316 | 0e 94 9e 00 | 0e 94 9e 00 | Успешно |
|  | 588 | 0e 94 26 01 | 0e 94 26 01 | Успешно |
|  | 634 | 0e 94 3d 01 | 0e 94 3d 01 | Успешно |
| cpi | Cpi 18, 4 | 24 | 24 | Успешно |
| mov | Mov 19, 18 | 32 | 32 | Успешно |

2.3. Описание поведения

Для описания поведения компилятора с течением времени была разработана диаграмма последовательности, представленная на рисунке 26.

Рисунок 26 – Диаграмма последовательности

Инициализатором трансляции исходного кода является компилятор, передающий управление лексическому анализатору.

В свою очередь лексический анализатор выполняет разбиение текста программы на слова, определение типа введенного слова и создание элемента, содержащего само слово и его тип. Такой элемент называется токеном. Кроме того, анализатор проверяет корректность введенных данных.  В случае возникновения некорректных данных управление передается анализатору исключений. Если же введенные данные корректны, то управление передается синтаксическому анализатору, инициализируя при это действие передачи массива токенов.

Анализатор исключений инициализирует действие о формировании сообщения об ошибки и передает управление компилятору.

| При получении управления синтаксический анализатор проверяет правильность полученных конструкций при помощи заданной грамматики, |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 55 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

последовательно перебирая массив токенов. В результате выполнения анализа формируется дерево разбора. В случае несоответствия полученного токена с тем, который описан в грамматике управление передается анализатору исключения. При отсутствии ошибок управление передается семантическому анализатору, инициализируя при этом действие передачи дерева разбор.

Что касается семантического анализатора, то он проверяет корректность программы, но с той точки зрения были ли объявлены переменны до того, как их начали использовать. Для выполнения этого этапа происходит инициализация действия создания таблицы имен, при котором происходит обход синтаксического дерева и записывания переменных, имеющих определение, в таблицу. Далее инициализируется действие сравнение с таблицей имен. В случае обнаружения неинициализированной переменной управление передается анализатору исключений, иначе – генератору промежуточного кода.

Генератор промежуточного кода, при получении управления, формирует ассемблерные команды, построенные на основе синтаксического дерева, чью инициализацию действия передачи выполнил семантический анализатор. В свою очередь генератор является инициализатором действия передачи промежуточного представления генератору исполняемого файла.

Генератор исполняемого файла инициализирует действие перевода каждой ассемблерной команды в 16-ричный код и запись значений в файл. Далее управление передается компилятору.

2.4. Программная реализация

Как видно из диаграммы последовательности, все этапы должны выполняться последовательно; при возникновении ошибки последующие этапе не выполняются. Для реализации такого поведения возможно использование конструкции try – catch. В качестве обработчика исключений можно использовать уже разработанный класс Exception. Листинг программы представлен ниже.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

try

{

_lex->split();

//_lex->print();

_ast->tree = code();

_ast->print();

_all_triads->create_obj(_ast->tree);

_all_triads->print_triads();

}

catch (Exception ex)

{

cout << ex.getMessage() << '\n';

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 57 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта был разработан программный продукт для создания тестов автоматизированной проверки блоков релейной логики, отличающийся от существующих аналогов одновременной поддержкой русского языка, простотой написания программы, компактностью исполняемого модуля и его эффективностью.

Для оценки эффективности исполняемого модуля использовалась компиляция 2х одинаковых программ на разных языках: С для Arduino, разработанный язык. В результате объем исполняемого кода, сформированного компилятором Arduino, составил 4Кб, в то время как у разработанного компилятора – 3Кб.

В качестве направления дальнейшего развития можно выбрать создание среды разработки.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 58 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация по C++ [Электронный курс] – режим доступа https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/?view=msvc-160

2. ГОСТ «Отчет по НИР» [Электронный курс] – режим доступа https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/235/gost_7.32_2017.pdf

3. Wirth N. Compiler Construction, Addison Wesley, 1996. – 176 c.

4. Свердлов, С.З., Конструирование компиляторов, Изд-во «Lambert Academic Publishing», 2015. – 575 с.

5. Datasheet ATmega328P [Электронный курс] – режим доступа

https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

6. Instruction Set Manual [Электронный курс] – режим доступа https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/MCU08/ProductDocuments/ReferenceManuals/AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 59 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Листинг кода

Token.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <string>

//#include "Lexer.h"

using namespace std;

enum class token_type;

class token

{

public:

string lexeme;

token_type type;

token(const string& lexeme, token_type type)

{

this->lexeme = lexeme;

this->type = type;

}

};

Lexer.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <vector>

#include <string>

#include "Token.h"

#include "Exception.h"

using namespace std;

string key_word[] {  "н", "к", "И", "ИЛИ", "НЕ", "определить", "если", "иначе", "переход", "прервать", "выбор", "конец", "вернуть"};

enum class token_type

{

ID, //переменная

NUMBER, //число

KEY_WORD, //ключевое слово

DLM, // ,  ;

ASSGN, // =

COM, // != == > <

LPAR,  // ( н

RPAR, // ) к

PAR, // "

MINUS, // -

PLUS,

METKA, // <name>:

OR,

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 60 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

AND,

NOT,

STAR,

SHIFT, // << >>

DIV,

};

char delimetr[] { '(', ')', ';', ' ', '-', '\n', '=', ':', '>', '<', '\t', '/', ',', '!', '+', '*'};

char invalid_del[]{'(', '=', ':', '>', '<', '!'};

string composite_del[]{ "<<", ">>", "==", "=", "!=" };

enum class States // состояния автомата

{

S, //начальное

NUM, // число

DLM, //разделитель

WORD, //слово

ER, // ошибка

FIN, //конечное

};

char hexFormat[]{ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' };

bool isDigit(char symbol)

{

bool exist = find(begin(hexFormat), end(hexFormat), symbol) != end(hexFormat);

if (symbol < '0' || symbol>'9')

{

if (exist) return true;

else return false;

}

else return true;

}

bool isWord(char symbol)

{

if (symbol < 'а' || symbol >'я')

{

if (symbol < 'А' || symbol >'Я') return false;

else return true;

}

else return true;

}

bool isDelimetr(char symbol)

{

bool exists = find(begin(delimetr), end(delimetr), symbol) != end(delimetr);

if (exists) return true;

else return false;

}

bool isInvalidDelimetr(char symbol)

{

bool exists = find(begin(invalid_del), end(invalid_del), symbol) != end(invalid_del);

if (exists) return true;

else return false;

}

bool isCompositeDelimetr(const string& del)

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 61 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

bool exists = find(begin(composite_del), end(composite_del), del) != end(composite_del);

if (exists) return true;

else return false;

}

int NumberKey(const string& temp_token)

{

auto exsist = find(begin(key_word), end(key_word), temp_token);

int res = distance( key_word, exsist);

return res;

}

bool isKeyWord(const string& temp_token)

{

bool exists = find(begin(key_word), end(key_word), temp_token) != end(key_word);

if (exists) return true;

else return false;

}

class lexer

{

private:

string code;

vector <token*> _tokens;

int current_token_index = 0;

bool flag = true;

public:

int number_string = 0;

lexer(const string& code)

{

this->code = code;

}

void split() //разделяем код на токены

{

//переменная для хранения символов, найденных до разделителя

string temp_token;

States _state = States::S;//начало

for (char symbol : code) //по символу строки

{

if (flag == true)

{

switch (_state)

{

case States::S: //+

{

if (isDigit(symbol))

{

temp_token += symbol;

_state = States::NUM;

}

if (isWord(symbol) )

{

temp_token += symbol;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 62 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_state = States::WORD;

}

// составные разделители

if (symbol == '=')

{

temp_token += symbol;

_state = States::DLM;

}

if (symbol == '!')

{

temp_token += symbol;

_state = States::DLM;

}

if (symbol == '<')

{

temp_token += symbol;

_state = States::DLM;

}

if (symbol == '>')

{

temp_token += symbol;

_state = States::DLM;

}

if (symbol == '-')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::MINUS);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '+')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::PLUS);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '*')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::STAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == ';')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::DLM);

_tokens.push_back(new_token);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 63 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

if (symbol == '(')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::LPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == ')')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::RPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '\n')

{

number_string++;

}

if (!isDelimetr(symbol) && !isWord(symbol)  && !isDigit(symbol))

{

temp_token += symbol;

_state = States::ER;

break;

}

break;

}

case States::NUM: //+

{

if (isDigit(symbol))

{

temp_token += symbol;

_state = States::NUM;

}

else

{

if (isDelimetr(symbol))

{

if (isInvalidDelimetr(symbol))

{

_state = States::ER;

}

else

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::NUMBER);

_tokens.push_back(new_token);

temp_token.clear();

if (symbol == ';' || symbol == ',')

{

string symbol_token(1, symbol);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 64 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::DLM);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '*')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::STAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '(')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::LPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == ')')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::RPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '\n')

{

number_string++;

}

_state = States::S;

}

}

else

{

temp_token += symbol;

_state = States::ER;

}

}

break;

}

case States::DLM: //+

{

if (isDigit(symbol) || isWord(symbol) || symbol == ' ')

{

if (temp_token == "=")

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::ASSGN);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 65 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_tokens.push_back(new_token);

}

else if (temp_token == "==" || temp_token == "!=")

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::COM);

_tokens.push_back(new_token);

}

else if (temp_token == ">" || temp_token == "<")

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::COM);

_tokens.push_back(new_token);

}

else if (temp_token == ">>" || temp_token == "<<")

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::SHIFT);

_tokens.push_back(new_token);

}

else

{

_state = States::ER;

break;

}

temp_token.clear();

if (symbol != ' ')

{

temp_token += symbol;

}

if (symbol == '(' || symbol == '{')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::LPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == ')' || symbol == '}')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::RPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '*')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::STAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

_state = States::S;

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 66 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

else

{

temp_token += symbol;

}

break;

}

case States::WORD:

{

if (isDelimetr(symbol))

{

if (isKeyWord(temp_token))

{

switch (NumberKey(temp_token))

{

case 0:

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::LPAR);

_tokens.push_back(new_token);

break;

}

case 1:

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::RPAR);

_tokens.push_back(new_token);

break;

}

case 2:

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::AND);

_tokens.push_back(new_token);

break;

}

case 3:

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::OR);

_tokens.push_back(new_token);

break;

}

case 4:

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::NOT);

_tokens.push_back(new_token);

break;

}

default:

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::KEY_WORD);

_tokens.push_back(new_token);

break;

}

}

_state = States::S;

}

else

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 67 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

if (symbol == ':')

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::METKA);

_tokens.push_back(new_token);

}

else

{

token* new_token = new token(temp_token, token_type::ID);

_tokens.push_back(new_token);

}

_state = States::S;

}

temp_token.clear();

if (symbol == '=' || symbol == '!')

{

temp_token += symbol;

_state = States::DLM;

}

else

{

if (symbol == ';' || symbol == ',')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::DLM);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '(')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::LPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == ')')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::RPAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '*')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::STAR);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '+')

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 68 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::PLUS);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '/')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::DIV);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '-')

{

string symbol_token(1, symbol);

token* new_token = new token(symbol_token, token_type::MINUS);

_tokens.push_back(new_token);

}

if (symbol == '\n')

{

number_string++;

}

_state = States::S;

}

}

else

{

temp_token += symbol;

}

break;

}

case States::ER:

{

string message = "ошибка в строке № " + to_string(number_string) + " " + temp_token + '\n';

throw Exception{ message };

//cout << "ошибка в строке № " << number_string <<" "<< temp_token << '\n';

temp_token.clear();

_state = States::FIN;

break;

}

case States::FIN:

{

cout << "End\n";

flag = false;

break;

}

default:

break;

}

}

}

}

void print()

{

| for |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 69 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

(const auto& token : _tokens)

{

cout << token->lexeme << " with type: ";

switch ((int)token->type)

{

case 0:

{

cout << "ID\n";

break;

}

case 1:

{

cout << "NUMBER\n";

break;

}

case 2:

{

cout << "KEY_WORD\n";

break;

}

case 3:

{

cout << "DELLIMETR\n";

break;

}

case 4:

{

cout << "ASSIGN\n";

break;

}

case 5:

{

cout << "COMPARE\n";

break;

}

case 6:

{

cout << "LPAR\n";

break;

}

case 7:

{

cout << "RPAR\n";

break;

}

case 8:

{

cout << "PAR\n";

break;

}

case 9:

{

cout << "MINUS\n";

break;

}

case 10:

{

cout << "PLUS\n";

break;

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 70 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

case 11:

{

cout << "METKA\n";

break;

}

case 12:

{

cout << "OR\n";

break;

}

case 13:

{

cout << "AND\n";

break;

}

case 14:

{

cout << "NOT\n";

break;

}

case 15:

{

cout << "STAR\n";

break;

}

case 16:

{

cout << "SHIFT\n";

break;

}

case 17:

{

cout << "DIV\n";

break;

}

default:

break;

}

}

}

void next_token()

{

if (current_token_index < _tokens.size() - 1)

{

current_token_index++;

}

}

void prev_token()

{

if (current_token_index > 0)

{

current_token_index--;

}

}

string current_token()

{

return _tokens[current_token_index]->lexeme;

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 71 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

token_type current_token_type()

{

return _tokens[current_token_index]->type;

}

~lexer()

{

_tokens.clear();

}

};

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 72 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение Б

(Обязательное)

Грамматика

<code> := определить <define> <code> | <proc> <code> | e

<define> := <macros> н <preproc> к

<macros>:= <name> | <name> ( <parametr>

<name> := идентификатор

<parametr> := <value>  | <value><parametr> | )

<value> := идентификатор | число

<preproc> := -<value> | <value>

<proc>:=<name> н <proc_code> | <name> (<parametr> н  <proc_code>

<proc_code> := <operation> к | <operation><proc_code>

<operation>:=<action> | <metka> | вернуть | переход <name>| конец | если <if_statment> | иначе <else_statment>

<action>:= <name> | <name> (<parametr> | <name> () | <name> = <value>| <name>=<name>() | <name>=<name>(<parametr>| <name> <op> <value>

<op>:=И | ИЛИ | НЕ | * | - | + | / | >> | <<

<if_statment> := ( <condition> н <if_code>

<condition> := <first_cond> <op2><condition> | <first_cond>

<first_cond> := <name> <op3><value>

<op2>:= И | ИЛИ

<op3>:= И | ИЛИ | == | !=

<else_statment> :=  н <else_code>

<else_code> := <operation> к | <operation><else_code>

<if_code> := <operation> к | <operation><if_code>

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 73 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Листинг кода

AST.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

enum class node_type

{

CODE,

PROC,

PROC_CODE,

IF_CODE,

COND,

ELSE_CODE,

//директории

DEFINE,

PREPROC,

MACROS,

PARAMETR,

EXPR,

RET,

RETURN,

//операции

SUB,

ASSGN,

ADD,

MULT,

DIV,

AND,

METKA,

CALL,

OR,

NOT,

SHIFT,

GOTO,

IF,

COMPARE,

ELSE,

//значения

ID,

NUMBER,

};

class node

{

public:

string value;

node_type type;

node* operand1;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 74 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

node* operand2;

node(node_type type, const string& value = "",

node* operand1 = nullptr, node* operand2 = nullptr)

{

this->type = type;

this->value = value;

this->operand1 = operand1;

this->operand2 = operand2;

}

};

class ast

{

public :

node* tree;

public:

ast()

{

tree = nullptr;

}

void print_recursive(node* current_node, size_t level)

{

if (current_node == nullptr) return;

for (int i = 0; i < level; i++)

{

cout << " ";

}

cout << "+-";

switch (current_node->type)

{

case node_type::ADD:

{

cout << "ADD";

break;

}

case node_type::AND:

{

cout << "AND";

break;

}

case node_type::ASSGN:

{

cout << "ASSGN";

break;

}

case node_type::CALL :

{

cout << "CALL";

break;

}

case node_type::CODE:

{

cout << "CODE";

break;

}

case node_type::COMPARE:

{

cout << "COMPARE";

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 75 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

cout << "(" << current_node->value << ")";

break;

}

case node_type::COND:

{

cout << "COND";

break;

}

case node_type::DEFINE:

{

cout << "DEFINE";

break;

}

case node_type::DIV:

{

cout << "DIV";

break;

}

case node_type::ELSE:

{

cout << "ELSE";

break;

}

case node_type::ELSE_CODE:

{

cout << "ELSE CODE";

break;

}

case node_type::EXPR:

{

cout << "EXPR";

break;

}

case node_type::GOTO:

{

cout << "GOTO";

cout << "(" << current_node->value << ")";

break;

}

case node_type::ID:

{

cout << "ID";

cout << "(" << current_node->value << ")";

break;

}

case node_type::IF:

{

cout << "IF";

break;

}

case node_type::IF_CODE:

{

cout << "IF CODE";

break;

}

case node_type::MACROS:

{

cout << "MACROS";

break;

}

case node_type::METKA:

{

cout << "METKA";

cout << "(" << current_node->value << ")";

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 76 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

break;

}

case node_type::MULT:

{

cout << "MULT";

break;

}

case node_type::NOT:

{

cout << "NOT";

break;

}

case node_type::NUMBER:

{

cout << "NUMBER";

cout << "(" << current_node->value << ")";

break;

}

case node_type::OR:

{

cout << "OR";

break;

}

case node_type::PARAMETR:

{

cout << "PARAMETR";

break;

}

case node_type::PREPROC:

{

cout << "PREPROC";

break;

}

case node_type::PROC:

{

cout << "PROC";

cout<<"(" << current_node->value << ")";

break;

}

case node_type::PROC_CODE:

{

cout << "PROC_CODE";

break;

}

case node_type::RET:

{

cout << "RET";

break;

}

case node_type::RETURN:

{

cout << "RETURN";

break;

}

case node_type::SHIFT:

{

cout << "SHIFT";

break;

}

case node_type::SUB:

{

cout << "SUB";

break;

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 77 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

default:

break;

}

cout << '\n';

print_recursive(current_node->operand1, level + 1);

print_recursive(current_node->operand2, level + 1);

}

void print()

{

print_recursive(tree, 0);

}

};

Parser.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <string>

#include "Lexer.h"

#include "AST.h"

#include "Exception.h"

#include "TriadList.h"

using namespace std;

class parser

{

private:

lexer* _lex;

ast* _ast;

triadList* _all_triads;

int count_lpar = 0; //кол-во открывающихся скобок

int count_condition = 0; //кол-во операторов if

string message = "Ошибка в строке № ";

public:

parser(const string& code)

{

_lex = new lexer(code);

_ast = new ast();

_all_triads = new triadList();

}

private:

node* code()

{

//директива

if (_lex->current_token() == "определить")

{

_lex->next_token();

node* define_node = define();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "к")

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 78 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

node* temp_code_node = code();

node* new_node = new node(node_type::CODE, "", define_node, temp_code_node);

return new_node;

}

node* new_node = new node(node_type::CODE, "", define_node);

return new_node;

}

//процедура

if (_lex->current_token_type() == token_type::ID)

{

node* proc_node = procedure();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "к")

{

node* temp_code_node = code();

node* new_node = new node(node_type::CODE, "", proc_node, temp_code_node);

return new_node;

}

node* new_node = new node(node_type::CODE, "", proc_node);

return new_node;

return new_node;

}

}

node* procedure()

{

string name_proc = _lex->current_token();

if (_lex->current_token_type() != token_type::ID)

{

message = message + to_string(_lex->number_string)+": "+ "ожидалось имя процедуры";

throw Exception{ message};

}

//параметры

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == "(")

{

_lex->next_token();

node* parametr_node = parametr();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "н")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось 'н'";

throw Exception{ message };

//error("'н' exepted");

}

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == "к")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось описание функции";

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 79 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

throw Exception{ message };

}

node* proc_node = proc_code();

node* new_node = new node(node_type::PROC, name_proc, parametr_node, proc_node);

return new_node;

}

//нет параметров

if (_lex->current_token() != "н")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось 'н'";

throw Exception{ message };

//error("'н' exepted");

}

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == "к")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось описание функции";

throw Exception{ message };

}

node* proc_node = proc_code();

node* new_node = new node(node_type::PROC, name_proc, proc_node);

return new_node;

}

node* proc_code()

{

node* operation_node = operation();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "к")

{

node* temp_operation_node = proc_code();

node* new_node = new node(node_type::PROC_CODE, "", operation_node, temp_operation_node);

return new_node;

}

node* new_node = new node(node_type::PROC_CODE, "", operation_node);

return new_node;

}

node* operation()

{

if (_lex->current_token_type() == token_type::ID)

{

node* action_node = action();

return action_node;

}

if (_lex->current_token_type() == token_type::METKA)

{

string metka_name = _lex->current_token();

node* new_node = new node(node_type::METKA, metka_name);

return new_node;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 80 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

if (_lex->current_token() == "вернуть")

{

_lex->next_token();

node* value1 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

node* new_node = new node(node_type::RETURN, "", value1);

return new_node;

}

if (_lex->current_token() == "переход")

{

//имя перехода

_lex->next_token();

string name_goto = _lex->current_token();

node* new_node = new node(node_type::GOTO, name_goto);

_lex->next_token();

return new_node;

}

if (_lex->current_token() == "конец")

{

node* new_node = new node(node_type::RET, "");

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

return new_node;

}

if (_lex->current_token() == "если")

{

_lex->next_token();

node* if_statment_node = if_statment();

count_condition++;

//cout << "кол-во 'если':" << count_condition << '\n';

return if_statment_node;

}

if (_lex->current_token() == "иначе")

{

count_condition--;

if (count_condition < 0)

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "кол-во 'иначе' не совпадет с кол-ом 'если'";

throw Exception{ message };

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 81 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

//error("never count if - else");

}

_lex->next_token();

node* else_statment_node = else_statment();

return else_statment_node;

}

}

node* else_statment()

{

if (_lex->current_token() != "н")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось 'н'";

throw Exception{ message };

//error("'н' exepted");

}

count_lpar++;

_lex->next_token();

node* else_code_node = else_code();

node* new_node = new node(node_type::ELSE, "", else_code_node);

return new_node;

}node* else_code()

{

node* operation_node = operation();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "к")

{

node* temp_operation = else_code();

node* new_node = new node(node_type::ELSE_CODE, "", operation_node, temp_operation);

return new_node;

}

count_lpar--;

node* new_node = new node(node_type::ELSE_CODE, "", operation_node);

return new_node;

}

node* if_statment()

{

if (_lex->current_token() != "(")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось '('";

throw Exception{ message };

//error("'(' exepted");

}

//условие

_lex->next_token();

node* condition_node = condition();

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 82 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "н")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось 'н'";

throw Exception{ message };

//error("'н' exepted");

}

count_lpar++;

_lex->next_token();

node* if_code_node = if_code();

node* new_node = new node(node_type::IF, "", condition_node, if_code_node);

return new_node;

}

node* if_code()

{

node* operation_node = operation();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "к")

{

node* temp_operation = if_code();

node* new_node = new node(node_type::IF_CODE, "", operation_node, temp_operation);

return new_node;

}

count_lpar--;

node* new_node = new node(node_type::IF_CODE, "", operation_node);

return new_node;

}

node* condition()

{

node* cond1_node = first_condit();

node* new_node_cond1 = new node(node_type::COND, "", cond1_node);

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ")")

{

switch (_lex->current_token_type())

{

case token_type::AND:

{

_lex->next_token();

node* temp_node = condition();

node* new_node = new node(node_type::AND, "",new_node_cond1, temp_node);

return new_node;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 83 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

case token_type::OR:

{

_lex->next_token();

node* temp_node = condition();

node* new_node = new node(node_type::OR, "", new_node_cond1, temp_node);

return new_node;

}

default:

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "недопустимая команда";

throw Exception{ message };

//error("undef");

break;

}

}

}

return new_node_cond1;

}

node* first_condit()

{

node* value1 = name();

//операция

_lex->next_token();

switch (_lex->current_token_type())

{

case token_type::AND:

{

_lex->next_token();

node* value2 = value();

node* new_node = new node(node_type::AND, "", value1, value2);

return new_node;

}

case token_type::COM:

{

string compare = _lex->current_token();

_lex->next_token();

node* value2 = value();

node* new_node = new node(node_type::COMPARE, compare, value1, value2);

return new_node;

}

case token_type::OR:

{

_lex->next_token();

node* value2 = value();

node* new_node = new node(node_type::OR, "", value1, value2);

return new_node;

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 84 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

default:

break;

}

}

node* action()

{

node* operand1 = name();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

//операции

if (_lex->current_token() == "(")

{

_lex->next_token();

//вызов функции без параметров

if (_lex->current_token() == ")")

{

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

//error("';' exepted2");

}

node* new_node = new node(node_type::CALL, "", operand1);

return new_node;

}

//вызов функции с параметрами

else

{

node* parametr_node = parametr();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

//error("';' exepted2");

}

node* new_node = new node(node_type::CALL, "",  operand1, parametr_node);

return new_node;

}

}

switch (_lex->current_token_type())

{

case token_type::AND:

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 85 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

//error("';' exepted2");

}

node* new_node = new node(node_type::AND, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

case token_type::ASSGN:

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

//параметры

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == "(")

{

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == ")")

{

_lex->next_token();

//функция без параметров

node* funct_node = new node(node_type::EXPR, "", operand2);

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

//error("';' exepted");

}

node* new_node = new node(node_type::ASSGN, "", operand1, funct_node);

return new_node;

}

else

{

node* parametr_node = parametr();

node* function_node = new node(node_type::EXPR, "", operand2, parametr_node);

node* assgn_node = new node(node_type::ASSGN, "", operand1, function_node);

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

//error("exepted ';'");

}

return assgn_node;

}

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 86 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

node* new_node = new node(node_type::ASSGN, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

case token_type::MINUS:

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

node* new_node = new node(node_type::SUB, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

case token_type::NOT:

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

node* new_node = new node(node_type::NOT, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

case token_type::OR:

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

node* new_node = new node(node_type::OR, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

case token_type::PLUS:

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 87 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

//error("';' exepted3");

}

node* new_node = new node(node_type::ADD, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

case token_type::SHIFT:

{

_lex->next_token();

node* operand2 = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ";")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось ';'";

throw Exception{ message };

}

node* new_node = new node(node_type::SHIFT, "", operand1, operand2);

return new_node;

}

default:

break;

}

}

//_lex->prev_token();

return operand1;

}

node* name()

{

string value_expr = _lex->current_token();

if (_lex->current_token_type() == token_type::ID)

{

node* new_node = new node(node_type::ID, value_expr);

return new_node;

}

else

{

_lex->next_token();

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось имя";

throw Exception{ message };

//error("identification exepted");

}

}

node* define()

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 88 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

node* macros_node = macros();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "н")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось 'н'";

throw Exception{ message };

//error("'н' exepted");

}

_lex->next_token();

node* preproc_node = preproc();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != "к")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось 'к'";

throw Exception{ message };

//error("'к' exepted");

}

node* new_node = new node(node_type::DEFINE, "", macros_node, preproc_node);

return new_node;

}

node* preproc()

{

if (_lex->current_token_type() == token_type::MINUS)

{

//_lex->next_token();

node* value_node = value();

node* new_node = new node(node_type::PREPROC, "-", value_node);

return new_node;

}

node* value_node = value();

node* new_node = new node(node_type::PREPROC, "", value_node);

return new_node;

}

node* macros()

{

node* value_node = name();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == "(")

{

//параметры

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() == ")")

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидались параметры";

throw Exception{ message };

}

node* parametr_node = parametr();

node* new_node = new node(node_type::MACROS, "", value_node, parametr_node);

return new_node;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 89 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

_lex->prev_token();

node* new_node = new node(node_type::MACROS, "", value_node);

return new_node;

}

node* parametr()

{

node* value_node = value();

_lex->next_token();

if (_lex->current_token() != ")")

{

_lex->next_token();

node* temp_node = parametr();

node* new_node = new node(node_type::PARAMETR, "", value_node, temp_node);

return new_node;

}

node* new_node = new node(node_type::PARAMETR, "", value_node);

return new_node;

}

node* value()

{

string value_expr = _lex->current_token();

if (_lex->current_token_type() == token_type::ID)

{

node* new_node = new node(node_type::ID, value_expr);

return new_node;

}

else if (_lex->current_token_type() == token_type::NUMBER)

{

node* new_node = new node(node_type::NUMBER, value_expr);

return new_node;

}

else if (_lex->current_token_type() == token_type::MINUS)

{

_lex->next_token();

string value = "-"+_lex->current_token();

node* new_node = new node(node_type::ID, value);

return new_node;

}

else

{

message = message + to_string(_lex->number_string) + ": " + "ожидалось какае-то значение";

throw Exception{ message };

}

} };

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 90 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение Г

(обязательное)

Листинг кода

Define.h

#pragma once

#include <string>

using namespace std;

class def

{

string name;

int number;

public:

def(const string& name, int number)

{

this->name = name;

this->number = number;

}

int get_number()

{

return number;

}

string get_name()

{

return name;

}

};

Define_table.h

#pragma once

#include <string>

#include <iostream>

#include <vector>

#include "Define.h"

using namespace std;

class define_table

{

vector <def*> _defs;

public:

define_table() = default;

void push_defs(def* _def)

{

_defs.push_back(_def);

}

int get_number_by_name(const string& name)

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 91 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

{

for (auto& def : _defs)

{

if (def->get_name() == name)

{

return def->get_number();

}

}

return -1;

}

int size()

{

return _defs.size();

}

void print_def()

{

for (auto& def : _defs)

{

cout << def->get_name() << " n: " << def->get_number()<<'\n';

}

}

};

Triad.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

class triad

{

string operation;

int number_reg;

int number_or_reg;

public:

triad(const string& operation, int numb_reg, int number_or_reg)

{

this->operation = operation;

this->number_reg = numb_reg;

this->number_or_reg = number_or_reg;

}

string get_operation()

{

return operation;

}

int get_num_reg()

{

return number_reg;

}

int get_num_or_reg()

{

return number_or_reg;

}

};

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 92 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

TriadList.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <string>

#include <vector>

#include "Triad.h"

#include "AST.h"

#include "Name_func_table.h"

#include "Hex_code_table.h"

#include "Define_table.h"

#include "Exception.h"

using namespace std;

class triadList

{

define_table* _defs;

vector <triad*> _all_triads;

vector <triad*> _temp_triads;

vector <name_func*> _names_func;

hex_code_table* _hexes;

int number_reg_for_ans = 16;

int number_command = 0;

bool for_param = true;

int number_operand = 0;

void reverse_triad(vector <triad*>& _all_triads, vector <triad*>& _temp_triads)

{

reverse(begin(_temp_triads), end(_temp_triads));

_all_triads.insert(_all_triads.end(), _temp_triads.begin(), _temp_triads.end());

_temp_triads.clear();

}

public:

triadList()

{

_defs = new define_table();

_hexes = new hex_code_table();

}

void generate_triad(node* current_node)

{

if (current_node == nullptr) return;

switch (current_node->type)

{

case node_type::DEFINE:

{

node* macros = current_node->operand1;

string name_macros = macros->operand1->value;

int number_pin=0;

node* preproc = current_node->operand2;

if (preproc->operand1->type == node_type::NUMBER)

{

number_pin = stoi(preproc->operand1->value, 0);

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 93 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

else

{

string op = preproc->operand1->value;

if (op == "А0")

{

number_pin = 14;

}

if (op == "А1")

{

number_pin = 15;

}

if (op == "А2")

{

number_pin = 16;

}

if (op == "А3")

{

number_pin = 17;

}

}

def* new_def = new def(name_macros, number_pin);

_defs->push_defs(new_def);

break;

}

case node_type::EXPR:

{

string name_call = current_node->operand1->value;

if (name_call == "чтЦифр")

{

triad* new_triad = new triad("call", 0x13c, 0);

_temp_triads.push_back(new_triad);

for_param = true;

}

if (name_call == "РегистрВх")

{

//number_reg_for_ans++;

triad* new_triad = new triad("call", 0x27a, 0);

_temp_triads.push_back(new_triad);

for_param = false;

}

break;

}

case node_type::CALL:

{

reverse_triad(_all_triads, _temp_triads);

string name_call = current_node->operand1->value;

if (name_call == "запЦифр")

{

triad* new_triad = new triad("call", 0x18e, 0);

_temp_triads.push_back(new_triad);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 94 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

for_param = true;

}

if (name_call == "РегистрВых")

{

node* param = current_node->operand2->operand2->operand2->operand2->operand1;

if (param->type == node_type::NUMBER)

{

triad* new_triad = new triad("ldi", 24, stoi(param->value, 0));

_all_triads.push_back(new_triad);

}

else

{

int number = _defs->get_number_by_name(param->value);

triad* new_triad = new triad("mov", 24, number);

_all_triads.push_back(new_triad);

}

triad* new_triad = new triad("call", 0x24c, 0);

_all_triads.push_back(new_triad);

for_param = false;

}

if (name_call == "пинРежим")

{

triad* new_triad = new triad("call", 0x1ea, 0);

_temp_triads.push_back(new_triad);

for_param = true;

}

break;

}

case node_type::PARAMETR:

{

string value_parametr = current_node->operand1->value;

if (value_parametr == "ВЫСОК" || value_parametr == "ВЫХ")

{

triad* new_triad = new triad("ldi", 22, 01);

_temp_triads.push_back(new_triad);

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 95 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

else if (value_parametr == "НИЗК" || value_parametr == "ВХ")

{

triad* new_triad = new triad("ldi", 22, 00);

_temp_triads.push_back(new_triad);

}

else

{

if (for_param)

{

int number = _defs->get_number_by_name(value_parametr);

if (number == -1)

{

string message = "неизвестный параметр: " + value_parametr;

throw Exception{ message };

}

else

{

triad* new_traid = new triad("ldi", 24, number);

_temp_triads.push_back(new_traid);

}

}

}

break;

}

case node_type::ELSE_CODE:

{

/*triad* new_traid = new triad("nop", 0, 0);

_temp_triads.push_back(new_traid);*/

int goto_adress = _temp_triads.size()+1;

cout << goto_adress << '\n';

triad* new_traid = new triad("breq", goto_adress, 0);

_temp_triads.push_back(new_traid);

reverse_triad(_all_triads, _temp_triads);

break;

}

case node_type::COMPARE:

{

reverse_triad(_all_triads, _temp_triads);

node* operand = current_node;

string op2 = operand->operand2->value;

if (op2 == "ВЫСОК")

{

string name_compare = operand->operand1->value;

int number_reg_compare = _defs->get_number_by_name(name_compare);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 96 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

triad* new_traid = new triad("cpi", number_reg_compare, 1);

_temp_triads.push_back(new_traid);

}

//запуск счетчика команд до else

break;

}

case node_type::ASSGN:

{

string name = current_node->operand1->value;

reverse_triad(_all_triads, _temp_triads);

if (current_node->operand2->type == node_type::EXPR)

{

triad* new_traid = new triad("mov", number_reg_for_ans, 24);

_temp_triads.push_back(new_traid);

def* new_def = new def(name, number_reg_for_ans);

_defs->push_defs(new_def);

number_reg_for_ans++;

}

if (current_node->operand2->type == node_type::NUMBER)

{

int number = stoi(current_node->operand2->value);

def* new_def = new def(name, number_reg_for_ans);

_defs->push_defs(new_def);

triad* new_traid = new triad("ldi", number_reg_for_ans, number);

_temp_triads.push_back(new_traid);

}

break;

}

default:

break;

}

generate_triad(current_node->operand1);

generate_triad(current_node->operand2);

}

void triad_for_circle()

{

reverse_triad(_all_triads, _temp_triads);

triad*  new_triad = new triad("sbiw", 28, 00);

_all_triads.push_back(new_triad);

new_triad = new triad("brne", 2, 0);

_all_triads.push_back(new_triad);

new_triad = new triad("rjmp",  -144, 0);

_all_triads.push_back(new_triad);

new_triad = new triad("call", 0, 00);

_all_triads.push_back(new_triad);

new_triad = new triad("rjmp", -150, 00);

_all_triads.push_back(new_triad);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 97 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

void create_names_func()

{

name_func* new_name;

new_name = new name_func("векторы_прерыв");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("лин_конец");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("порт_вых");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("порт_вх");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("цифр_пин_порт");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("цифр_пин_бит_маска");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("цифр_пин_таймер");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("иниц");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("иниц_данных");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("нет_прерыв");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("таймер");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("чтЦифр");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("запЦифр");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("пинРежим");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("РегистрВых");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("РегистрВх");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("вектор_16");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("иниц_глав");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("код_основ");

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("выход");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 98 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_names_func.push_back(new_name);

new_name = new name_func("стоп_прогр");

_names_func.push_back(new_name);

}

void create_obj(node* current_node)

{

generate_triad(current_node);

reverse_triad(_all_triads, _temp_triads);

cout << "def\n";

_defs->print_def();

create_names_func();

//_names_func->print_name();

_hexes->generate_hex_code(_names_func, _all_triads, _defs);

_hexes->print_hex_code();

ofstream outf("code.hex", ios::app);

outf << ":00000001FF" << '\n';

outf.close();

}

void print_triads()

{

for (auto& triad : _all_triads)

{

cout << triad->get_operation() << ' ';

cout << triad->get_num_reg() << ' ';

cout << triad->get_num_or_reg() << '\n';

}

}

};

Name_func.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

class name_func

{

string name;

public:

name_func(const string& name)

{

this->name = name;

}

string get_name()

{

return name;

}

};

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 99 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Name_func_table.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <vector>

#include <string>

#include "Name_func.h"

using namespace std;

class name_func_table

{

vector <name_func*> _name_call;

public:

name_func_table() = default;

void push_name_table(name_func* _name)

{

_name_call.push_back(_name);

}

bool find_name(const string& name)

{

}

void print_name()

{

for (auto& names : _name_call)

{

cout << names->get_name() << '\n';

}

}

};

Exception.h

#include <iostream>

using namespace std;

class Exception

{

public:

Exception(const string& message)

{

this->message = message;

}

string getMessage()

{

return message;

}

private:

string message;

};

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение Д

(обязательное)

Определение функций с комментариями

1. <векторы_прерыв>

jmp	0xc2	<иниц>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0x3fe	 <вектор_16>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 101 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

jmp	0xfc	<нет_прерыв>

2. <лин_конец>

0;

0;

а;

б;

в;

3. Названия выходного порта <порт_вых	>

нет_порта,

нет_порта,

portb,

portc,

portd

4. Названия входного порта <порт_вх>

нет_порта,

нет_порта,

portb,

portc,

portd,

5.  Названия цифровых выходов <цифр_пин_порт>

pd;

pd;

pd;

pd;

pd;

pd;

pd;

pd;

pb;

pb;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 102 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

pb;

pb;

pb;

pb;

pc;

pc;

pc;

pc;

pc;

pc;

6.  Названия битовой маски портов <цифр_пин_маска>

м0;

м1;

м2;

м3;

м4;

м5;

м6;

м7;

м0;

м1;

м2;

м3;

м4;

м5;

м0;

м1;

м2;

м3;

м4;

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 103 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

м5;

6. ШИМ сигнал на выходах <цифр_пин_таймер>

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

таймер_8;

нет_таймера;

таймер_2;

таймер_1;

нет_таймера;

нет_таймера;

таймер_3;

таймер_4;

таймер_8;

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

нет_таймера;

7. инициализация <иниц>

- Регистр sreg=0

eor r1, r1

out 0x3f, r1

- загрузка адреса (самая последняя запись в SRAM)

ldi r28, 0xFF

ldi r29, 0x08

- присовение адреса регистрам SPH, SPL

out 0x3e, r29

out 0x3d, r28

2. Копирование инициализированных переменных <иниц_данных>

* нужно назначить регистрам область памяти

- один регистр в SRAM

ldi r18, 0x01

- один в динамической памяти (там 32 - регистра)

ldi r26, 0x00

- один регистр в SRAM

ldi r27, 0x01

* 01- адрес SRAM начинается с 1000

00 - 0000 начало памяти

- проверка, что мы загрузка во флеш память

* Объем динамической памяти 9 байт, там хранятся глобальные переменные

cpi r26, 0x09

| - |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 104 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

проверить, что загрузка из ОЗУ

cpc r27, r18 (тут проверка, что они равны)

- если одно из условий не выполнено, уходим на цикл

brne .-8

- если же все нормально, то вызов функции «главная»

call 0x2ba

- если вообще все пошло не так (или окончание проги), то переход «стоп»

jmp 0x398

| 4 |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 105 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

. переадресация прерывания <нет_прерыв>

- переход на 0 вектор прерывания (resert)

jmp 0

5. Настройка таймера прерываний <таймер>

Выбор таймера и тактовой частоты

Если (таймер == TIMER1A)

cpi	r24, 0x03

breq	.+32

если (таймер!= TIMER1A)

brcc	.+10

если (таймер == TIMER1B)

cpi	r24, 0x01

breq	.+38

если (таймер == TIMER1С)

cpi	r24, 0x02

breq	.+42

ret

если (таймер ==TIMER2)

cpi	r24, 0x07

breq	.+42

если (таймер == TIMER0A)

cpi	r24, 0x08

breq	.+50

если (таймер !=TIMER0B)

cpi	r24, 0x04

brne	.+44

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 106 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

lds	r24, 0x0080           t = TIMER0B;

andi	r24, 0xDF		t & 223

rjmp	.+6			переход переадрес

COM1A1:

lds	r24, 0x0080

andi	r24, 0x7F

переадрес:

sts	0x0080, r24

ret

COM1B1:

in	r24, 0x24	; 36

andi	r24, 0x7F	; 127

переадрес2:

out	0x24, r24	; 36

ret

COM1C1:

in	r24, 0x24	; 36

andi	r24, 0xDF	; 223

rjmp	.-10

COM21:

lds	r24, 0x00B0

andi	r24, 0x7F	; 127

переадрес3:

sts	0x00B0, r24

ret

COM0A1:

lds	r24, 0x00B0

andi	r24, 0xDF	; 223

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 107 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

rjmp	.-14

6. <запЦифр>

- функция, проверяющая есть ли на ПИНе возможность ШИМа

таймер = цифрПинТаймер(pin);

ldi r30, 0xAE //загрузка адреса функции digitalPinToTimer

ldi r31, 0x00 //загрузка второй части адреса функции

lpm r18, Z /запись результата

- функция переводит номер ПИНа на плате в номер ПИНа по даташиту

бит = цифрПинМаска(pin);

ldi r30, 0x9A //загрузка адреса функции digitalPinToTimer

ldi r31, 0x00 //загрузка второй части адреса функции

lpm r25, Z /запись результата

- функция переводит номер ПИНа в букву ПИНа по даташиту (PORTB, PORTC, PORTD)

порт = цифрПинПорт(pin);

ldi r30, 0x86 //загрузка адреса функции digitalPinToTimer

ldi r31, 0x00 //загрузка второй части адреса функции

lpm r30, Z /запись результата

- проверка наличия порта (PORTX - такого не существует, то ничего не делаем)

if (порт == нет_порт) return;

and r30, r30

breq .+50

- если у ПИНа нет ШИМа, то функция не поключается

if (таймер != нет_таймера) Таймер(таймер);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 108 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

and r18, r18

breq .+14

- присвоение полученного ранее адреса  указателю

* название порта написано, как PB, а эта функция возвращает PORTB

вых = портВыхРегистр(порт);

ldi	r31, 0x00	; 0

add	r30, r30

adc	r31, r31

subi	r30, 0x8E	; 142

sbci	r31, 0xFF	; 255

lpm	r26, Z+

lpm	r27, Z

- копирование регистра состояния (SREG)

oldSREG = SREG;

in r18, 0x3f

- отключение прерываний с помощью cli()

cli

- подготовка регистра - запись в регистр состояние

ld r30, X

- проверка, чему равно значение

cpse r24, r1

rjmp .+76

- настройка регистра

com r25 //это инверсия

- *вых &= ~бит;

and r25, r30

| - |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 109 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

*вых |= бит;

or r25, r30

rjmp	.-76

- сохранение результата

st	X, r25

- возвращение регистру состояний то, что было

out	0x3f, r18

- конец

ret

7.  <micros>

- копия значений регистра флагов (SREG) - запоминаем, были ли включены прерывания

in r19, 0x3f

- отключение прерываний

cli

- загрузка вектора прерывания переполнения таймера

m = timer0_overflow_count; //счет переполнения

lds r24, 0x0105 //1байт

lds r25, 0x0106 //2 байт

lds r26, 0x0107//3 байт

lds r27, 0x0108//4 байт - потому что тип long

- запись вектора прерывания (TCNT0 - регистр таймер-счетчика)

t=TCNT0 //считать содержимое счетного регистра

in r18, 0x26

- проверка

если (TIFR0 & _BV(TOV0) & t < 255)

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 110 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

sbis	0x15, 0	посмотреть 0 бит, там записан флаг переполнения счетчика таймера

rjmp	.+10

cpi	r18, 0xFF (сравниваем с 255)

breq	.+6

- m++ - инкремент по переполнению

adiw	r24, 0x01 (+1)

adc	r26, r1 (если переполнение, то учитываем это)

adc	r27, r1 (если переполнение, то учитываем это)

- восстановить значение регистра состояний

out	0x3f, r19

- возвращение значения m, которое тут же вычислить

return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());

mov	r27, r26 //пересылка - сдвиг

mov	r26, r25

mov	r25, r24

eor	r24, r24 //очистить r24

movw	 r22, r24 //объединяем - для того, чтобы выдать, как одно число, а не

movw	r24, r26

add	r22, r18 //складываем с t

adc	r23, r1 //если переполнение, то учитываем

adc	r24, r1

adc	r25, r1

ldi	r20, 0x02 //2

add	r22, r22 //сложить

adc	r23, r23

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 111 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

adc	r24, r24

adc	r25, r25

dec	r20 //типо делаем умножение на 4

brne	.-12 //если не ноль, то снова складываем

- конец

ret

8. <задержка>

push	r8

push	r9

push	r10

push	r11

push	r12

push	r13

push	r14

push	r15

- вызов функции micros

call	0x170

- запись

старт = micros();

movw r8, r22

movw r10, r24

ldi	r24, 0xF4

mov	r12, r24

eor	r13, r13

inc	r13

mov	r14, r1

mov	r15, r1

| - |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 112 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

while (ms>0 && (micros() - start) >= 1000)

call	0x170	; 0x170 <micros>

sub	r22, r8 // вычитаем старт

sbc	r23, r9

sbc	r24, r10

sbc	r25, r11

cpi	r22, 0xE8	; 232 //-1000

sbci	r23, 0x03	; 3

cpc	r24, r1

cpc	r25, r1

brcs	.-22 //проверяем на не ноль

- ms--

ldi	r18, 0x01	; 1

sub	r12, r18

sbc	r13, r1

sbc	r14, r1

sbc	r15, r1

- start+=1000

ldi	r24, 0xE8	; 232

add	r8, r24

ldi	r24, 0x03	; 3

adc	r9, r24

adc	r10, r1

adc	r11, r1

- while (ms>0)

cp	r12, r1

cpc	r13, r1

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 113 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

cpc	r14, r1

cpc	r15, r1

brne	.-54

- возвращение из стека

pop	r15

pop	r14

pop	r13

pop	r12

pop	r11

pop	r10

pop	r9

pop	r8

r	et

9. <запЦифр>, <пинРежим>, <РегистрВых>, <РегистрВх>

Имеют такое же содержание, как и функция <чтЦифр>

10. вектор прерывания по переполнению <вектор_16>

- все бросаем в стек

push	r1

push	r0

in	r0, 0x3f	; 63

push	r0

eor	r1, r1

push	r18

push	r19

push	r24

push	r25

push	r26

push	r27

| - |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 114 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

м = timer0_millis;

lds	r24, 0x0101	; 0x800101 <timer0_millis>

lds	r25, 0x0102	; 0x800102 <timer0_millis+0x1>

lds	r26, 0x0103	; 0x800103 <timer0_millis+0x2>

lds	r27, 0x0104	; 0x800104 <timer0_millis+0x3>

- ф = timer0_fract;

lds	r19, 0x0100	; 0x800100 <_edata>

- ф += FRACT_INC;

ldi	r18, 0x03	; 3

add	r18, r19

- если (f >= FRACT_MAX)

cpi	r18, 0x7D

brcc	.+86 (тыц)

- м += MILLIS_INC;

adiw	r24, 0x01	; 1

adc	r26, r1

adc	r27, r1

- timer0_fract = ф;

sts	0x0100, r18	; 0x800100 <_edata>

-timer0_millis = м;

sts	0x0101, r24	; 0x800101 <timer0_millis>

sts	0x0102, r25	; 0x800102 <timer0_millis+0x1>

sts	0x0103, r26	; 0x800103 <timer0_millis+0x2>

sts	0x0104, r27	; 0x800104 <timer0_millis+0x3>

- timer0_overflow_count++;

lds	r24, 0x0105	; 0x800105 <timer0_overflow_count>

lds	r25, 0x0106	; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>

lds	r26, 0x0107	; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 115 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

lds	r27, 0x0108	; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>

adiw	r24, 0x01	; 1

adc	r26, r1

adc	r27, r1

sts	0x0105, r24	; 0x800105 <timer0_overflow_count>

sts	0x0106, r25	; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>

sts	0x0107, r26	; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>

sts	0x0108, r27	; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>

- возвращаем значения из стека

pop	r27

pop	r26

pop	r25

pop	r24

pop	r19

pop	r18

pop	r0

out	0x3f, r0	; 63

pop	r0

pop	r1

reti

- (тыц) ф -= FRACT_MAX;

ldi	r18, 0x86	; 134

add	r18, r19

- м += 1;

adiw	r24, 0x02	; 2

adc	r26, r1

adc	r27, r1

rjmp	.-92

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 116 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

11. <иниц_главн>

- sei

sei

- подрубаем вектора прерывания по таймеру для разных архитектур

sbi(TCCR0A, WGM01);

in	r24, 0x24	; 36

ori	r24, 0x02	; 2

out	0x24, r24	; 36

sbi(TCCR0A, WGM00);

in	r24, 0x24	; 36

ori	r24, 0x01	; 1

out	0x24, r24	; 36

sbi(TCCR0B, CS01);

in	r24, 0x25	; 37

ori	r24, 0x02	; 2

out	0x25, r24	; 37

sbi(TCCR0B, CS00);

in	r24, 0x25	; 37

ori	r24, 0x01	; 1

out	0x25, r24	; 37

sbi(TIMSK0, TOIE0);

lds	r24, 0x006E

ori	r24, 0x01	; 1

sts	0x006E, r24

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 117 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

TCCR1B = 0;

sts	0x0081, r1

sbi(TCCR1B, CS11);

lds	r24, 0x0081

ori	r24, 0x02

sts	0x0081, r24

sbi(TCCR1B, CS10);

lds	r24, 0x0081

ori	r24, 0x01

sts	0x0081, r24

sbi(TCCR1A, WGM10);

lds	r24, 0x0080

ori	r24, 0x01

sts	0x0080, r24

sbi(TCCR2B, CS22);

lds	r24, 0x00B1

ori	r24, 0x04

sts	0x00B1, r24

sbi(TCCR2A, WGM20);

lds	r24, 0x00B0

ori	r24, 0x01	; 1

sts	0x00B0, r24

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 118 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

sbi(ADCSRA, ADPS2);

lds	r24, 0x007A

ori	r24, 0x04

sts	0x007A, r24

sbi(ADCSRA, ADPS1);

lds	r24, 0x007A

ori	r24, 0x02

sts	0x007A, r24

sbi(ADCSRA, ADPS0);

lds	r24, 0x007A

ori	r24, 0x01	; 1

sts	0x007A, r24

sbi(ADCSRA, ADEN);

lds	r24, 0x007A

ori	r24, 0x80	; 128

sts	0x007A, r24

UCSR0B = 0;

sts	0x00C1, r1

12. <выход>

Cli

13. <стоп_прогр>

rjmp	.-2

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 119 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение Е

(Обязательное)

Листинг кода

Hex_code.h

#pragma once

#include <iostream>

class hex_code

{

string hc1;

string hc2;

string hc3;

string hc4;

public:

hex_code(const string& hc1, const string& hc2, const string& hc3 = "", const string& hc4 = "")

{

this->hc1 = hc1;

this->hc2 = hc2;

this->hc3 = hc3;

this->hc4 = hc4;

}

string get_hc1()

{

return hc1;

}

string get_hc2()

{

return hc2;

}

string get_hc3()

{

return hc3;

}

string get_hc4()

{

return hc4;

}

};

Hex_code_table.h

#pragma once

#include <iostream>

#include <vector>

#include <fstream>

#include <format>

#include "Hex_code.h"

#include "Name_func_table.h"

| #in |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 120 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

clude "Define_table.h"

using namespace std;

class hex_code_table

{

vector <hex_code*> _codes;

char DigitToHex(int N)

{

switch (N)

{

case 0: return '0'; break;

case 1: return '1'; break;

case 2: return '2'; break;

case 3: return '3'; break;

case 4: return '4'; break;

case 5: return '5'; break;

case 6: return '6'; break;

case 7: return '7'; break;

case 8: return '8'; break;

case 9: return '9'; break;

case 10: return 'A'; break;

case 11: return 'B'; break;

case 12: return 'C'; break;

case 13: return 'D'; break;

case 14: return 'E'; break;

case 15: return 'F'; break;

default:

return NULL;

break;

}

}

string to_hex_2(int number)

{

string res = "";

int x;

while (number > 0)

{

x = number % 16;

number = number / 16;

if (x < 16) res = DigitToHex(x) + res;

}

return res;

}

string to_hex(int number)

{

string res = "";

int x;

while (number > 0)

{

x = number % 16;

number = number / 16;

if (x < 16) res = DigitToHex(x) + res;

}

int count_number = res.length();

//cout << count_number<<'\n';

switch (count_number)

{

case 0:

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 121 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

{

return "0000";

break;

}

case 1:

{

return "000" + res;

break;

}

case 2:

{

return "00" + res;

break;

}

case 3:

{

return "0" + res;

break;

}

default:

break;

}

}

public:

hex_code_table()

{

}

void generate_hex_code(vector <name_func*>& names, vector <triad*>& _all_triads, define_table* _defs)

{

hex_code* new_hex;

for (auto& name : names)

{

if (name->get_name() == "векторы_прерыв")

{

new_hex = new hex_code("0c", "94", "61", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 122 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "5d", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "73", "00");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "лин_конец")

{

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 123 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("24", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("27", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("2a", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

/*new_hex = new hex_code("04", "07", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);*/

/*new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);*/

}

if (name->get_name() == "порт_вых")

{

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("25", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("28", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("2b", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "порт_вх")

{

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("23", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("26", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("29", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "цифр_пин_порт")

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 124 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("04", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("02", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("02", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("02", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("03", "03", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("03", "03", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("03", "03", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "цифр_пин_бит_маска")

{

new_hex = new hex_code("01", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("10", "20", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("40", "80", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("10", "20", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("10", "20", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 125 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

if (name->get_name() == "цифр_пин_таймер")

{

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "02", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "03", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("04", "07", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "иниц")

{

new_hex = new hex_code("11", "24", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("1f", "be", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "ef", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d8", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("de", "bf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cd", "bf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "иниц_данных")

{

new_hex = new hex_code("21", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 126 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("b1", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "c0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("1d", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a9", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b2", "07", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e1", "f7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "a7", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "94", "63", "02");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "нет_прерыв")

{

new_hex = new hex_code("0c", "94", "00", "00");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "таймер")

{

new_hex = new hex_code("83", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("28", "f4", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("99", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("82", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a9", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("87", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a9", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 127 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("c9", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b1", "f4", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "80", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "7d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("03", "c0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "80", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "77", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "80", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "77", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "bd", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "7d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("fb", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "b0", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "77", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "b0", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 128 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("80", "91", "b0", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "7d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "чтЦифр")

{

new_hex = new hex_code("cf", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("28", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("30", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e2", "55", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e6", "56", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ea", "57", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cc", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a1", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 129 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("81", "11", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "75", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ec", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ee", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "1f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e4", "58", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a5", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ec", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ed", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("09", "f4", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 130 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("fa", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "запЦифр")

{

new_hex = new hex_code("1f", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("28", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("30", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e2", "55", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e6", "56", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f9", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ea", "57", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cc", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a9", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 131 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("16", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "11", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "75", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ec", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ee", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "1f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ee", "58", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a5", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "b7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f8", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ec", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("11", "11", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "c0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d0", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("de", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("dc", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "bf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "91", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 132 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("1f", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("de", "2b", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f8", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "пинРежим")

{

new_hex = new hex_code("cf", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("fc", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e6", "56", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("24", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8a", "57", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("fc", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d1", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("99", "1f", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 133 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("fc", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e8", "59", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a5", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("fc", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ee", "58", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "4f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c5", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d4", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("61", "11", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "c0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "b7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f8", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8c", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e2", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e0", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8e", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8c", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("28", "81", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e2", "23", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 134 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("a8", "83", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "bf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "b7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f8", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ec", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e2", "2b", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ec", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "bf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f6", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "РегистрВых")

{

new_hex = new hex_code("cf", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d8", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c8", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("6d", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("61", "70", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8d", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "c7", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d6", "95", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 135 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("61", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8b", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "c7", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("60", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8b", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "c7", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c1", "50", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "f7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "РегистрВх")

{

new_hex = new hex_code("1f", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("10", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("61", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("86", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "c7", "00");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 136 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("85", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "9e", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0c", "2e", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "c0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0a", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ea", "f7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("18", "2b", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("60", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("86", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "c7", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("21", "96", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c8", "30", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d1", "05", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("59", "f7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("1f", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "микросекунды")

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 137 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("3f", "b7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f8", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("05", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "91", "06", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("A0", "91", "07", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b0", "91", "08", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("26", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a8", "9b", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("05", "c0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("2f", "3f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("19", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "96", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("3f", "bf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ba", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a9", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("98", "2f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "27", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("bc", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cd", "01", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 138 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("62", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("71", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("91", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("42", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("66", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("77", "1f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "1f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("99", "1f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("4a", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d1", "f7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "задержка")

{

new_hex = new hex_code("8f", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("af", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("bf", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ef", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 139 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("0e", "94", "db", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("4b", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("5c", "01", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "ee", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c8", "2e", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("83", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d8", "2e", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e1", "2c", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f1", "2c", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0e", "94", "db", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("68", "19", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("79", "09", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8a", "09", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9b", "09", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("68", "3e", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("73", "40", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "05", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("91", "05", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a8", "f3", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("21", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c2", "1a", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 140 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d1", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e1", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f1", "08", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "ee", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("88", "0e", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("83", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("98", "1e", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a1", "1c", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b1", "1c", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("c1", "14", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d1", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("e1", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("f1", "04", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("29", "f7", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ff", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("ef", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("df", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("cf", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("bf", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("af", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 141 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("8f", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("08", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "вектор_16")

{

new_hex = new hex_code("1f", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0f", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0f", "b6", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0f", "92", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("11", "24", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("2f", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("3f", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("af", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("bf", "93", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "01", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "91", "02", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a0", "91", "03", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b0", "91", "04", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("30", "91", "00", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "96", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b1", "1d", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 142 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("23", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("23", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("2d", "37", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("26", "e8", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("23", "0f", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("02", "96", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("20", "93", "00", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "01", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "93", "02", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a0", "93", "03", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b0", "93", "04", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "05", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("90", "91", "06", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a0", "91", "07", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b0", "91", "08", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("01", "96", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b1", "1d", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "05", "01");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 143 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("90", "93", "06", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("a0", "93", "07", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("b0", "93", "08", "01");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("bf", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("af", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("9f", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("8f", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("3f", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("2f", "91", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0f", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0f", "be", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("0f", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("1f", "90", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("18", "95", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "иниц_глав")

{

new_hex = new hex_code("78", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("82", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "bd", "", "");

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 144 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "bd", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("85", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("82", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("85", "bd", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("85", "b5", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("85", "bd", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "6e", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "6e", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("10", "92", "81", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "81", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("82", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "81", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "81", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "81", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "80", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 145 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("80", "93", "80", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "b1", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "b1", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "b0", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "b0", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("84", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("82", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("81", "60", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "91", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "68", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("80", "93", "7a", "00");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("10", "92", "c1", "00");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "код_основ")

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 146 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

{

int count_def = _defs->size();

for (auto& triad : _all_triads)

{

string operation=triad->get_operation();

if (operation == "ldi")

{

if (count_def == 0)

{

new_hex = new hex_code("c0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

new_hex = new hex_code("d0", "e0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

int operand1 = triad->get_num_reg();

int command1 = operand1 - 16;

string command = to_string(command1);

int operand2 = triad->get_num_or_reg();

if (operand2 < 10)

{

command += to_string(operand2);

}

else

{

switch (operand2)

{

case 10:

{

command += "a";

break;

}

case 11:

{

command += "b";

break;

}

case 12:

{

command += "c";

break;

}

case 13:

{

command += "d";

break;

}

case 14:

{

command += "e";

break;

}

case 15:

{

command += "f";

break;

}

default:

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 147 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

{

throw Exception{ "слишком большое число" };

break;

}

}

}

cout << command << ' ' << "0e\n";

new_hex = new hex_code(command, "e0");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (operation == "call")

{

int adress_call = triad->get_num_reg();

if (adress_call == 398) //digitalwrite

{

cout << "0e 94 c7 00\n";

new_hex = new hex_code("0e", "94", "c7", "00");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (adress_call == 490) //pinMode

{

count_def--;

new_hex = new hex_code("0e", "94", "f5", "00");

_codes.push_back(new_hex);

cout << "0e 94 f5 00\n";

}

if (adress_call == 316) //digitalRead

{

new_hex = new hex_code("0e", "94", "9e", "00");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (adress_call == 588) //shiftOut

{

new_hex = new hex_code("0e", "94", "26", "01");

_codes.push_back(new_hex);

cout << "0e 94 26 01\n";

}

if (adress_call == 634) //shiftIn

{

new_hex = new hex_code("0e", "94", "3d", "01");

_codes.push_back(new_hex);

}

}

if (operation == "nop")

{

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 148 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

new_hex = new hex_code("00", "00", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (operation == "cpi")

{

cout << "cpi: ";

int operand1 = triad->get_num_reg();

int command1 = operand1 - 16;

string command = to_string(command1);

int operand2 = triad->get_num_or_reg();

int command2 = operand2;

command += to_string(command2);

//cout << command << "  30\n";

new_hex = new hex_code(command, "30");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (operation == "mov")

{

cout << "mov: ";

int operand1 = triad->get_num_reg();

int command1 = operand1 - 16;

string command = to_string(command1);

int operand2 = triad->get_num_or_reg();

int command2 = operand2 - 16;

command += to_string(command2);

cout << command << " 2f\n";

new_hex = new hex_code(command, "2f");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (operation == "breq")

{

int operand = triad->get_num_reg();

if (operand == 4)

{

new_hex = new hex_code("11", "f0", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

}

}

new_hex = new hex_code("b5", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

if (name->get_name() == "выход")

{

new_hex = new hex_code("f8", "94", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 149 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

if (name->get_name() == "стоп_прогр")

{

new_hex = new hex_code("ff", "cf", "", "");

_codes.push_back(new_hex);

}

}

}

void print_hex_code()

{

ofstream outf ("code.hex");

string result;

int number = 0;

int sum = 0;

int shift = 0;

int shift1;

int shift2;

for (auto& hexs : _codes)

{

result = result + hexs->get_hc1();

sum = sum + stoi(hexs->get_hc1(), 0, 16);

number += 1;

if (number >= 16)

{

ofstream shift_temp("shift.txt");

shift_temp << to_hex(shift) << '\n';

shift_temp.close();

if (shift >= 256)

{

shift1 = shift / 256;

shift2 = shift - 256;

}

else

{

shift1 = 0;

shift2 = shift;

}

int check_sum = ~(sum + 16 + shift1 + shift2) + 1;

ofstream temp("kontr_sum.txt");

temp << hex << check_sum << '\n';

temp.close();

string k_sum;

string hex_str;

ifstream inf("kontr_sum.txt");

if (inf.is_open())

{

while (getline(inf, k_sum))

{

//cout << to_hex(shift) << '\n';

hex_str = ":10" + to_hex(shift) + "00" + result + k_sum[k_sum.length() - 2] + k_sum[k_sum.length() - 1] + '\n';

}

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 150 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

}

inf.close();

outf << hex_str;

result = "";

shift += 16;

number = 0;

sum = 0;

}

result = result + hexs->get_hc2();

sum = sum + stoi(hexs->get_hc2(), 0, 16);

number += 1;

if (number >= 16)

{

ofstream shift_temp("shift.txt");

shift_temp << to_hex(shift) << '\n';

shift_temp.close();

if (shift >= 256)

{

shift1 = shift / 256;

shift2 = shift - 256;

}

else

{

shift1 = 0;

shift2 = shift;

}

int check_sum = ~(sum + 16 + shift1 + shift2) + 1;

ofstream temp("kontr_sum.txt");

temp << hex << check_sum << '\n';

temp.close();

string k_sum;

string hex_str;

ifstream inf("kontr_sum.txt");

if (inf.is_open())

{

while (getline(inf, k_sum))

{

//cout << to_hex(shift) << '\n';

hex_str = ":10" + to_hex(shift) + "00" + result + k_sum[k_sum.length() - 2] + k_sum[k_sum.length() - 1] + '\n';

}

}

inf.close();

outf << hex_str;

result = "";

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 151 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

shift += 16;

number = 0;

sum = 0;

}

if (hexs->get_hc3() != "")

{

result = result + hexs->get_hc3();

sum = sum + stoi(hexs->get_hc3(), 0, 16);

result = result + hexs->get_hc4();

sum = sum + stoi(hexs->get_hc4(), 0, 16);

number += 2;

}

if (number >= 16)

{

ofstream shift_temp("shift.txt");

shift_temp << to_hex(shift) << '\n';

shift_temp.close();

if (shift >= 256)

{

shift1 = shift / 256;

shift2 = shift - 256;

}

else

{

shift1 = 0;

shift2 = shift;

}

int check_sum = ~(sum + 16 + shift1 + shift2) + 1;

ofstream temp("kontr_sum.txt");

temp << hex << check_sum << '\n';

temp.close();

string k_sum;

string hex_str;

ifstream inf("kontr_sum.txt");

if (inf.is_open())

{

while (getline(inf, k_sum))

{

//cout << to_hex(shift) << '\n';

hex_str = ":10" + to_hex(shift) + "00" + result + k_sum[k_sum.length() - 2] + k_sum[k_sum.length() - 1] + '\n';

}

}

inf.close();

outf << hex_str;

result = "";

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 152 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

shift += 16;

number = 0;

sum = 0;

}

}

if (shift >= 256)

{

shift1 = shift / 256;

shift2 = shift - 256;

}

else

{

shift1 = 0;

shift2 = shift;

}

int check_sum = ~(sum + number + shift1+shift2) + 1;

ofstream temp("kontr_sum.txt");

temp << hex << check_sum << '\n';

temp.close();

string k_sum;

string hex_str;

ifstream inf("kontr_sum.txt");

if (inf.is_open())

{

while (getline(inf, k_sum))

{

//cout << number << '\n';

hex_str =":0" +to_hex_2(number) + to_hex(shift) + "00" + result + k_sum[k_sum.length() - 2] + k_sum[k_sum.length() - 1] + '\n';

}

}

inf.close();

outf << hex_str;

outf.close();

}

};

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 153 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Приложение Ж

(обязательное)

Руководство пользователя

1. Введение

1.1. Область применения

Требования настоящего документа применяются при:

- опытной эксплуатации;

- приемочных испытаниях;

- промышленной эксплуатации.

1.2. Краткое описание возможностей

Программный продукт предназначен для создания тестов проверки блоков релейной логики.

При выполнении написания теста проверки используются инструменты пользователя, которые представляют собой следующие возможности:

- написание программы;

- получение информации о результатах выполнения компиляции;

- запись программы в микроконтроллер;

2. Подготовка к работе

Для подготовки к работе пользователю необходимо:

- включить ПК;

- подключить устройство проверки к ПК через USB-порт;

- найти exe-файл с компилятором;

В случае, если необходимо разработать программу, то пользователю дополнительно к предыдущим пунктам необходимо открыть любой текстовый редактор с возможностью сохранения и открытия файла.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 154 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

3. Описание функций

3.1. Написание программы

Структура программы выглядит следующим образом:

определить <имя_переменной> н 8 к

главная

н

<код>

к

Для удобства дальнейшей разработки в самом начале программы необходимо указать переменную и номер порта, с которым она в последующем будет связана. Для этого описывается директива, состоящая из кодового слова «определить», названия переменной и номера порта, записанного внутри скобок(н к). Дополнительно стоит отметить, что в программе возможно определение нескольких директив.

Далее идет функция «главная», внутри которой пользователь может написать тест проверки, используя синтаксис разработанного языка и переменные, которые были определены выше.

Синтаксис языка подразумевает использование следующих функций:

- пинРежим(<имя_переменной>, <режим>);

- чтЦифр(<имя_переменной>);

- запЦифр(<имя_переменной>, <сигнал>);

- РегистрВых(<имя1>, <имя2>, <направление>, <данные>);

- РегистрВх(<имя1>, <имя2>,<направление>).

В самом начале написания теста проверки необходимо определить режим для каждого из используемого порта. Это необходимо для того, чтобы остальные функции корректно работали. Чтобы выполнить определения режима работы порта необходима написать функцию пинРежим, которой  в качестве параметров необходимо указать имя переменной для соответствующего порта и режим – ВХ или ВЫХ.

| Функция чтЦирф выполняет чтение сигнала с порта, номер которого указан в качестве параметра. Так как функция получает какое-то значение, то для его дальнейшего использования необходимо присвоить полученное |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 155 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

значение какой-нибудь переменной. Об операции присваивания будет рассказано дальше.

Функция запЦифр выполняет подачу сигнала на указанный номер порта. В качестве сигнала можно подать только ВЫСОК или НИЗК, 1 или 0 соответственно.

Функция РегитсрВых выводит байт информации на порт вход/выхода последовательно (побитно).

<имя1>: номер порта вход/выхода, на который выводятся биты (int)

<имя2>: номер порта по которому производится синхронизация (int)

<направл>: используемая последовательность ЛЕВ —  слева или  ПРАВ  — справа. Рекомендуемо, использовать ЛЕВ.

<данные>: значение (байт) для вывода

Функция РегитсрВх вводит байт информации на порт вход/выхода последовательно (побитно).

<имя1>: номер порта вход/выхода, на который выводятся биты (int)

<имя2>: номер порта по которому производится синхронизация (int)

<направл>: используемая последовательность ЛЕВ —  слева или  ПРАВ  — справа. Рекомендуемо, использовать ЛЕВ.

Кроме того, синтаксис языка подразумевает выполнение следующих операций: присваивания, арифметических, логических, сдвиги, сравнения. Для написания какой-либо операции необходимо указать имя переменной, в которую запишется результат, символ операции и вторую переменную. Причем второй переменной может выступать не только переменная, но и число, а также функция, которая возвращает значение.

Например, операция присваивания переменной «в» значения функции чтЦифр будет иметь следующий вид:

в = чтЦифр(пинДиод);

Стоит отметить, что все операции обязательно заканчиваются символом «;». Это необходимо для определения конца операции.

|  |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 156 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Помимо операций, возможно использование конструкций для проверки условий. Выглядят они так:

если (<условие>)

н <код> к

иначе

н <код> к

В скобках указывается условие, которое необходимо проверить. Записывается оно так же, как и операция, только в качестве символа операции могут использовать только операторы логики или сравнения.

После условия располагается код, который будет выполняться в случае выполнения условия.

Код, который выполняется в случае невыполнения условия, помешается внутри блока «иначе» и отделяется скобками (н к).

Возможна ситуация, когда нет необходимости в блоке «иначе». В это случае данный блок не пишется и тогда конструкция примет следующий вид:

если (<условие>)

н <код> к

В случае возникновения ошибок при неправильном написании программы будет выдано сообщение об ошибке, с указанием места, где она, предположительно допущена.

3.2. Запись программы в микроконтроллер

Для осуществления записи в микроконтроллер необходимо сохранить файл программы, если он был создан. Файл с написанной программой необходимо перенести в папку с компилятором (exe – файл), и запустить прошивку, запустив exe.

Во время выполнения прошивки микроконтроллера могут возникнуть следующие ошибки:

- вывод сообщения об ошибке программы

Необходимо обратиться к пункту 3.1 Руководства пользователя

| - |  |  |  |  | ТПЖА.09.03.01.487 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 157 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

вывод сообщения об отсутствии подключения устройства проверки

Необходимо проверить правильность подключения устройства через USB-порт к ПК. В случае, если устройство подключено правильно, но продолжает появляться ошибка – попробуйте заменить провод, плату.

- не работает устройство проверки

Необходимо убедиться, что подключение происходит именно к тому порту, с которым взаимодействует программа. Если это не помогает, то необходимо убедиться в правильности подключения элементов и наличия питания на каждом из них. Помимо этого, стоит убедиться в работоспособности элемента. Для этого стоит попробовать заменить элемент на другой такой же элемент. Если все сделано правильно, но устройство все еще не работает или работает неправильно, ищите ошибку в логике разработанной программы.